Приложение 3

СОГЛАСОВАНО:                                                                           УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель                                                                                      Первый Заместитель

Генерального директора –                                                              Генерального директора –

Главный геолог                                                                                Главный инженер

ООО «КанБайкал»                                                                           ООО «КанБайкал»

______________ Д.А. Рябец                                                             ____________ Р.М. Масягутов

«_____» ___________ 2026г.                                                           «_____» ___________ 2026г.

Заместитель Генерального директора

по производству

ООО «КанБайкал»

______________ С.В. Ипатов

«_____» ___________ 2026г.

Техническое задание

по выполнению ремонтно-изоляционных работ

на Унтыгейском и Западно-Малобалыкском месторождениях в 2027гг.

г. Нефтеюганск, 2026 год.

Содержание

| № п.п. | Документ |
| --- | --- |
| 1 | Геологическая характеристика: Унтыгейского месторождения |
| 2 | Геологическая характеристика Западно-Малобалыкского месторождения |
| 3 | Информация об объектах работ |
| 4 | Производственная программа на 2027г по выполнению ремонтно-изоляционных работ на Унтыгейском и Западно-Малобалыкском месторождениях. |
| 5 | Общие условия по проведению тендера |
| 6 | Шкала качества по снижению стоимости работ |
| 7 | Перечень обязательных документов, представляемых претендентом на участие в тендере |
| 8 | Приложения к техническому заданию |

1. Геологическая характеристика Унтыгейского месторождения

  - Стратиграфический разрез скважины, элементы залегания и

коэффициент кавернозности  пластов

| Глубина залегания, м |  | Стратиграфическое подразделение |  | Элементы залегания (падения) пластов по подошве |  | Коэффициент кавернозности интервала (средневзве- шенная вели- чина) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| от (кровля) | до (подошва) | название | индекс |  |  |  |
|  |  |  |  | угол |  |  |
|  |  |  |  | град | мин. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 0 | 30 | четвертичные отлож. | Q | - | - | 1,30 |
| 30 | 120 | туртаская свита | P33 | - | - | -“- |
| 120 | 225 | новомихайловская св. | P32 (nm) | - | - | -“- |
| 225 | 340 | атлымская свита | P31 (atl) | - | - | -“- |
| 340 | 470 | тавдинская свита | P31 (tvd) | - | - | -“- |
| 470 | 675 | люлинворская свита | P22 (llv) | - | - | -“- |
| 675 | 760 | талицкая свита | P1 (tl) | - | - | 1,25 |
| 760 | 835 | ганькинская свита | K2 (gn) | - | - | -“- |
| 835 | 995 | березовская свита | K2 (bz) | - | - | -“- |
| 995 | 1025 | кузнецовская свита | K2 (kz) | - | - | -“- |
| 1025 | 1860 | покурская свита | K2+K1 (pkr) | - | - | -“- |
| 1860 | 1950 | алымская свита | K1(alm) | - | до 30 | -“- |
| 1950 | 2165 | сангопайская свита | K1 (sng) | - | до 30 | -“- |
| 2165 | 2465 | усть-балыкская свита | K1(usbl) | - | до 30 | -“- |
| 2465 | 2870 | сортымская свита | K1(sr) | - | до 30 | -“- |
| 2870 | 2900 | баженовская свита | J3(bg) | - | до 30 | -“- |
| 2900 | 2905 | георгиевская свита | J3(gr) | 1 | до 30 | -“- |
| 2905 | 2960 | абалакская свита | J3 (ab) | 1 | 30 | -“- |
| 2960 | 3018 | тюменская свита | J2(tm) | 2 | 00 | -“- |

1.2 Геолого-физическая характеристика продуктивных пластов месторождения

| №№ п/п | Параметры | Размерность | Продуктивные пласты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ЮС12 | ЮС2+3+4 |
| 1 | Средняя глубина залегания кровли | м | 2879 | 2948 |
| 2 | Абсолютная отметка ВНК | м | 2948; 2970 | 2990; 3030 |
| 3 | Абсолютная отметка ГНК | м | - | - |
| 4 | Абсолютная отметка ГВК | м | - | - |
| 5 | Тип залежи |  | пластово-сводовая, литологически экранированная |  |
| 6 | Тип коллектора |  | терригенный |  |
| 7 | Площадь нефте/газоносности | тыс.м2 | 253823 | 513584 |
| 8 | Средняя общая толщина | м | 17,5 | 54 |
| 9 | Средняя эффективная нефтенасыщенная толщина | м | 4,1 | 4,5 |
| 10 | Коэффициент пористости | доли ед. | 0,17 | 0,16 |
| 11 | Коэффициент нефтенасыщенности ЧНЗ | доли ед. | - | - |
| 12 | Коэффициент нефтенасыщенности ВНЗ | доли ед. | - | - |
| 13 | Коэффициент нефтенасыщенности пласта | доли ед. | 0,549 | 0,583 |
| 14 | Проницаемость | мкм2 | 0,026 | 0,001 |
| 15 | Коэффициент песчанистости | доли ед. | 0,43 | 0,19 |
| 16 | Расчлененность | ед. | 4 | 6 |
| 17 | Начальная пластовая температура | оС | 92 | 95 |
| 18 | Начальное пластовое давление | МПа | 30,7 | 32,0 |
| 19 | Вязкость нефти в пластовых условиях | мПа*с | 2,0 | 2,4 |
| 20 | Плотность нефти в пластовых условиях | г/см3 | 0,757 | 0,791 |
| 21 | Плотность нефти в поверхностных условиях | г/см3 | 0,853 | 0,878 |
| 22 | Объемный коэффициент нефти | доли ед. | 1,104 | 1,114 |
| 23 | Содержание серы в нефти | % | 1,7 | 1,5 |
| 24 | Содержание парафина в нефти | % | 2,5 | 3,4 |
| 25 | Давление насыщения нефти газом | МПа | 10,2 | 12,2 |
| 26 | Газосодержание | м3/т | 71,0 | 55,8 |
| 27 | Вязкость воды в пластовых условиях | мПа*с | 0,35 | 0,35 |
| 28 | Плотность воды в поверхностных условиях | г/см3 | 1,013 | 1,013 |
| 29 | Сжимаемость | 1/МПа×10-4 |  |  |
| 30 | нефти |  | 1,1 | 1,27 |
| 31 | воды |  | 0,45 | 0,45 |
| 32 | породы |  | 0,045 | 0,05 |
| 33 | Коэффициент вытеснения | доли ед. | 0,437 | 0,447 |
| 34 | Коэффициент вытеснения (газом) | доли ед. | - | - |
| 35 | Коэффициент продуктивности | м3/сут * МПа | - | - |

| - Геологическая характеристика Западно-Малобалыкского месторождения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Стратиграфический разрез скважины и коэффициенты кавернозности пластов Западно-Малобалыкского месторождения |  |  |  |  |  |  |
| Глубина залегания по вертикали, м |  | Cтратиграфическое подразделение |  | Краткое описание пород | Коэффициент кавернозности |  |
| от (верх) | до (низ) | название | индекс |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 0 | 80 | четвертичные отл. | Q | Переслаивание песков, глин, суглинков | 1,3 |  |
| 80 | 160 | туртаская свита | Р2/3 | Пески серые, разнозернистые, глины серые песчанистые. | 1,3 |  |
| 160 | 260 | новомихайловская св. | Р2/3 | Чередование глин с песками и алевролитами с линзами лигнита. | 1,3 |  |
| 260 | 330 | атлымская свита | Р1/3 | Пески серые м/з, глины серые алевритистые | 1,3 |  |
| 330 | 490 | тавдинская свита | Р 1/3-Р3/2 | Глины з/серые, алевритистые с прослоями алевритов | 1,3 |  |
| 490 | 710 | люлинворская свита | Р2/2 | Глины з/серые, внизу опоки с прослоями алеврита | 1,3 |  |
| 710 | 850 | талицкая свита | Р1 | Глины т/серые с линзами песка м/з, с прослоями алевролитов | 1,25 |  |
| 850 | 880 | ганькинская свита | К2 | Глины серые с прослоями глинистых известняков | 1,25 |  |
| 880 | 1020 | березовская свита | К2 | Глины з-серые, опоки с-серые | 1,25 |  |
| 1020 | 1050 | кузнецовская свита | К2 | Глины серые | 1,25 |  |
| 1050 | 1880 | покурская свита | К2- К1 | Алевролиты, пески, песчаники серые, с/з, аргиллиты серые, плотные, алевритистые, глины серые | 1,25 |  |
| 1880 | 2010 | алымская свита | К1 | Аргиллиты с линзами алевролитов, песчаники серые м/з | 1,25 |  |
| 2010 | 2280 | сангопайская свита | К1 | Переслаивание аргиллитов серых известковистых с песчаниками и алевролитами т/серыми, с/з | 1,25 |  |
| 2280 | 2510 | усть-балыкская свита | К1 | Переслаивание аргиллитов серых известковистых с песчаниками и алевролитами т/серыми, с/з | 1,25 |  |
| 2510 | 2860 | сортымская свита | K1 | Аргиллиты темно-серые, алевритистые с прослоями серых и светло-серых алевролитов и м/з песчаников | 1,25 |  |
| 2860 | 2910 | баженовская свита | J3 | Аргиллиты черные битуминозные | 1,25 |  |
| 2910 | 2940 | абалакская свита | J3 | Песчаники и алевролиты с прослоями темно-серых аргиллитов | 1,25 |  |
| 2940 | 3000 | тюменская свита | J2 | Песчаники и алевролиты с прослоями т/серых аргиллитов | 1,25 |  |

  - Геолого-физическая характеристика продуктивных пластов месторождения

| №№ п/п | Параметры | Размерность | Продуктивные пласты |  |  |  | Продуктивные пласты |  |  |  | Продуктивные пласты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | АС4 | БС2 | БС6 | БС8 | БС83 | Ач | Ач1 | Ач2а | ЮС0 | ЮС2 | ЮС21 | ЮС22 |
| 1 | Средняя глубина залегания кровли | м | -1921 | -2201,5 | -2286,4 | -2352 | -2383,5 | -2688 | -2671 | -2686 | -2799 | -2828 | -2827 | -2871 |
| 2 | Абсолютная отметка ВНК | м | -1938, -1960, -1963, -1966 | -2231, -2240 | -2300; -2310,6 | -2404, -2389 | -2404 | -2735, -2762, -2784 | -2731 | -2745, -2762 |  | -2920, -2348, -2978 | -2891,5, -2903, -2912, -2922 | -2913,4 |
| 3 | Абсолютная отметка ГНК | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Абсолютная отметка ГВК | м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Тип залежи* |  | ПС, ЛЭ | ПС, ЛЭ | М | ПС, ЛЭ, ЛО | ПС, ЛЭ | М, ПС | ПС | ПС | ПС | М, ТЭ |  |  |
| 6 | Тип коллектора |  | терригенный поровый |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Площадь нефте/газоносности | тыс.м2 | 40994 | 29314 | 11000 | 103990 | 7213 | 31018 | 3798 | 391 | 3142 | 89361 | 2736 | 1782 |
| 8 | Средняя общая толщина | м | 13,5 | 11 | 17,2 | 11,4 | 23,5 | 60 | 30 | 10 | 13,4 | 60 | 34,6 | 30 |
| 9 | Средняя эффективная нефтенасыщенная толщина | м | 6,3 | 5,8 | 2,2 | 4,6 | 8,0 | 12,2 | 4,0 | 4,3 | 4,8 | 10,4 | 10,2 | 7,3 |
| 10 | Коэффициент пористости | доли ед. | 0,21 | 0,21 | 0,19 | 0,2 | 0,19 | 0,14 | 0,17 | 0,18 | 0,08 | 0,14 | 0,15 | 0,15 |
| 11 | Коэффициент нефтенасыщенности ЧНЗ | доли ед. | 0,54 | 0,61 |  | 0,63 |  | 0,42 | 0,50 | 0,41 | 0,85 | 0,44 | 0,50 | 0,45 |
| 12 | Коэффициент нефтенасыщенности ВНЗ | доли ед. | 0,60 | 0,67 | 0,51 | 0,67 | 0,52 | 0,42 | 0,50 | 0,47 |  | 0,44 | 0,50 | 0,45 |
| 13 | Коэффициент нефтенасыщенности пласта | доли ед. | 0,59 | 0,64 | 0,51 | 0,67 | 0,52 | 0,42 | 0,5 | 0,47 | 0,85 | 0,44 | 0,52 | 0,47 |
| 14 | Проницаемость | мкм2 | 0,078 | 0,175 | 0,093 | 0,143 | 0,098 | 0,001 | 0,0025 | 0,0028 | 0,002 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 15 | Коэффициент песчанистости | доли ед. | 0,44 | 0,84 | 0,48 | 0,64 | 0,71 | 0,51 | 0,51 | 0,53 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,67 |
| 16 | Расчлененность | ед. | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 9 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 |
| 17 | Начальная пластовая температура | оС | 76 | 79 | 80 | 80 | 80 | 95 | 95 | 95 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 18 | Начальное пластовое давление | МПа | 20,3 | 22,8 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 29 | 30 | 30 | 30 |
| 19 | Вязкость нефти в пластовых условиях | мПа*с | 4,62 | 2,25 | 2,57 | 2,57 | 2,57 | 1,1 | 1,1 | 1,24 | 2,6 | 0,77 | 0,77 | 0,77 |
| 20 | Плотность нефти в пластовых условиях | г/см3 | 0,826 | 0,806 | 0,811 | 0,811 | 0,811 | 0,773 | 0,773 | 0,773 |  | 0,783 | 0,783 | 0,783 |
| 21 | Плотность нефти в поверхностных условиях | г/см3 | 0,878 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,866 | 0,876 | 0,876 | 0,876 | 0,816 | 0,883 | 0,883 | 0,883 |
| 22 | Объемный коэффициент нефти | доли ед. | 1,085 | 1,104 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,193 | 1,193 | 1,159 | 1,364 | 1,181 | 1,181 | 1,181 |
| 23 | Содержание серы в нефти | % | 1,36 | 1,18 | 1,32 | 1,32 | 1,32 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,76 |
| 24 | Содержание парафина в нефти | % | 2,49 | 2,22 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
| 25 | Давление насыщения нефти газом | МПа | 6,8 | 7,4 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |  | 14,8 | 14,8 | 14,8 |
| 26 | Газосодержание | м3/т | 23 | 32 | 37 | 37 | 37 | 52 | 52 | 52 | 50 | 70,5 | 70,5 | 70,5 |
| 27 | Вязкость воды в пластовых условиях | мПа*с | 0,41 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |  | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 28 | Плотность воды в поверхностных условиях | г/см3 | 1,011 | 1,01 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 | 1,006 |  | 1,007 | 1,007 | 1,007 |
| 29 | Сжимаемость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | нефти | 1/МПа×10-4 | 9,61 | 11,3 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |  | 16 | 16 | 16 |
| 31 | воды | 1/МПа×10-4 | 4,93 | 4,93 | 4,93 | 4,93 | 4,93 | 4,93 | 4,93 | 4,93 |  | 4,93 | 4,93 | 4,93 |
| 32 | породы | 1/МПа×10-4 | 7,43 | 25,6 | 10 | 10 | 10 | 9,17 | 9,17 | 9,17 |  | 2,56 | 2,56 | 2,56 |
| 33 | Коэффициент вытеснения (водой) | доли ед. | 0,484 | 0,53 | 0,498 | 0,612 | 0,508 | 0,345 | 0,345 | 0,345 | 0,508 | 0,498 | 0,498 | 0,498 |
| 34 | Коэффициент вытеснения (газом) | доли ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Коэффициент продуктивности | м3/сут * МПа | 10,8 | 12,1 |  | 11,6 |  | 1,38 | 1,38 | 1,38 | 0,43 | 1,35 |  |  |
|  | *М – массивная, ПС- пластовая сводовая, ЛО – литологически ограниченная, ТЭ – тектонически экранированная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Информация об объектах работ

| - Месторождение / Местоположение месторождения | Унтыгейское / Тюменская область, ХМАО-Югра, Сургутский район. Западно-Малобалыкское / Тюменская область, ХМАО-Югра, Нефтеюганский район. Западно-Малобалыкское |
| --- | --- |
| 2. Наличие дороги / наличие переправы | Круглогодичная |
| 3. Расстояние от крупного населенного пункта (г. Пыть-Ях) | Унтыгейское месторождение - 110 км. Западно-Малобалыкское месторождение - 70 км. |

- Перечень видов работ на 2027г 
по выполнению ремонтно-изоляционных работ 
на Унтыгейском и Западно-Малобалыкском месторождениях.

|  | Наименование одной скв/операции | Ед.изм. | количество операций |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | РИР (ЛНЭК, изоляция пласта) (без мобилизации и демобилизации) | скв/оп. | 1 |
| 2. | РИР (изоляция межколонного пространства) (без мобилизации и демобилизации) | скв/оп. | 1 |
| 3. | ЛНЭК при малой приемистости с применением микроцемента (без мобилизации и демобилизации) | скв/оп. | 1 |
| 4. | РИР ЛЗКЦ (Ликвидация заколонной циркуляции c применением пакера-ретейнера) (без мобилизации и демобилизации) | скв/оп. | 1 |
| 5. | РИР ОВП (Ограничение водопритока) (без мобилизации и демобилизации) | скв/оп. | 1 |
| 6. | РИР (ВЦК, ЛЗКЦ сверху) (без мобилизации и демобилизации) | скв/оп. | 1 |
| 7. | РИР (ЛНЭК с высокой приемистостью, более 700 м3 в сутки) (без мобилизации и демобилизации) | скв/оп. | 1 |
| 8. | Мобилизация флота РИР | скв/оп. | 7 |
| 9. | Демобилизация флота РИР | скв/оп. | 7 |
| ИТОГО: |  |  | 7 |

Примечание:

* Все работы выполняются по заявкам.

* - Стоимость одной операции ремонтно-изоляционных работ является ориентировочной и подлежит перерасчету по фактической, согласованной с двух сторон, плана работ РИР.

* - Подрядчик предоставляет станцию контрольно-измерительных и регистрирующих приборов в виде отдельной, переносной, измерительной трубы, доставляемой на объект легковым автомобилей.  Станция контроля должна измерять 4 параметра непосредственно при проведении операции РИР, с выдачей отчета после РИР: плотность, расход, давление и температуру (интегрированием по времени расхода вычисляется объём закачиваемой жидкости).

* - Подрядчик предоставляет пакер (пакер-ретейнер) в обязательном порядке.

5.  Общие условия по проведению тендера

5.1.	Общие требования к Подрядчику.

5.1.1	По результатам тендера с победителем будет заключён Договор с ООО «КанБайкал» на выполнение ремонтно-изоляционных на Унтыгейском и Западно-Малобалыкском месторождениях.

5.1.2	Планируемое количество бригад - 1 (по заявке).

5.1.3	Работа бригад осуществляется в круглосуточном режиме.

5.1.4	Пунктом мобилизации/демобилизации бригад Подрядчика является его база.

5.1.5	Необходимые материалы для РИР представляются Подрядчиком.

5.1.6.	Необходимые компоненты, материалы (пакер-ритейнер и т.д.) для приготовления всех необходимых растворов представляются Подрядчиком.

5.1.7.	Подрядчик несёт полную ответственность за выполнение требований государственных контролирующих органов.

5.1.8.	Подрядчик производит работы с соблюдением требований Заказчика по безопасности, охране здоровья и окружающей среды на месторождении.

5.1.9.	Оборудование Подрядчика должно быть в хорошем техническом состоянии, освидетельствовано государственными контролирующими органами и соответствовать требованиям безопасности при его эксплуатации на месторождении Заказчика. Подрядчик представляет Заказчику копии всех соответствующих документов.

5.1.10. Наличие лицензий и разрешений для ведения работ.

5.1.11. Подрядчик обязан производить работы согласно утвержденных Подрядчиком и согласованных Заказчиком планов работ. При этом планы Подрядчик составляет самостоятельно, на основании выданных Заказчиком наряд-заданий. Заказчик имеет право в любое время вносить в планы изменения, в письменной и электронной форме через согласование.

5.1.12. Обеспечивает выполнение работ собственным персоналом, ёмкостями, специальной техникой, материалами и химическими реагентами.

5.1.13. Подрядчик обязуется представлять отчёт по выполненным работам на скважине с расшифровкой параметров закачки контролирующих приборов.

5.1.14. Подрядчик гарантирует представление результатов лабораторных испытаний.

5.1.15. При осуществлении работ Подрядчик обязан соблюдать Законы, правила, требования, нормы, инструкции в области промышленной, пожарной безопасности и охраны окружающей среды в соответствии со спецификой выполняемых работ.

5.1.16. Подрядчик за свой счёт обеспечивает свой персонал жильём, питанием, питьевой водой, транспортом, телефонной и радиосвязью, спецодеждой, средствами индивидуальной защиты.

5.2. Оценка эффективности, в Договоре, производится по следующим параметрам:

5.2.1.  Ликвидация негерметичности эксплуатационных колонн – положительная опрессовка эксплуатационной колонны избыточным давлением и снижением уровня; подтверждение отсутствия негерметичности эксплуатационных колонн промыслово-геофизическими исследованиями;

5.2.2.  Ликвидация заколонных перетоков/восстановление цементного камня – подтверждение отсутствия заколонной циркуляции промыслово-геофизическими исследованиями (при выполнении РИР через специальные отверстия – подтверждение герметичности специальных отверстий и отсутствие заколонной циркуляции промыслово-геофизическими исследованиями);

5.2.3.  Изоляция интервала пласта избирательным воздействием – положительная опрессовка интервала изоляции избыточным давлением и снижением уровня; подтверждение отсутствия негерметичности эксплуатационных колонн промыслово-геофизическими исследованиями;

5.2.4.  Установка цементных мостов – соответствие кровли установленного цементного моста плановому значению, с разгрузкой инструмента 10 тонн и положительная опрессовка цементного моста избыточным давлением;

5.2.5.  Изоляция межколонного пространства - опрессовка избыточным давлением.

5.2.6.  Отсечение заколонного перетока между водоносными и целевым пластами.

5.2.7.  Получение планового дебита нефти по скважине.

5.3.	Результат работы.

По окончании работ на скважине составляется отчет о проделанной работе, оригиналы (1 экземпляр) передаются Заказчику (начальнику нефтепромысла). Отчет должен содержать рабочие параметры при РИР и общее время работ, с отдельной разбивкой на этапы с электронной регистрацией режимов работы оборудования – мобилизация, монтаж оборудования и техники, работа оборудования и техники, демонтаж оборудования и техники, демобилизация. Кроме того, время и рабочие параметры при РИР указываются с точностью до 10 минут. Также, составляются необходимые АКТы на выполненные работы, необходимые для хозяйственных расчетов. Объемы работ принимаются после подтверждения достигнутых результатов по устранению негерметичности.

5.4.	Требуемый объем работ.

- Мобилизация на место работ (БПО – скважина)

- Монтаж необходимого оборудования, приготовление требуемого раствора в зависимости от вида работ (РИР или глушение скважины)

- Работа необходимого оборудования и техники – закачка в скважину требуемого объема раствора

- Демонтаж оборудования

- Демобилизация (скважина – БПО)

5.5. Требования к тампонажным композициям.

5.4.1.	Высокая текучесть;

5.4.2.	Большая проникающая способность по сравнению с цементными растворами;

5.4.3.	Регулируемый процесс полимеризации;.

5.4.4.	Высокие прочностные характеристики после полного отверждения.

5.4.5.	Возможность эффективного применения при приемистости интервала ремонта менее 150 м3/сут.

5.6. Требования к содержанию плана работ на РИР

- Назначение и цель тампонажным работ.

- Технологический расчет установки моста.

- Параметры тампонажный композиции, время начала схватывания.

- Описание процесса выполнения работ по установке полимерцементного моста с указанием режима закачки жидкостей.

- Сведения о колонне труб для установки цементного моста.

- Интервал установки полимерцементного моста и его мощность.

- Параметры раствора глушения в скважине.

- Порядок опробования моста в соответствие с план заказом.

- Определены ответственные лица за выполнение видов работ.

- Мероприятия по предупреждению аварий, осложнений.

- Расчет запаса прочности НКТ.

6. Шкала качества по снижению стоимости работ

6.1 Заказчик вправе требовать от Подрядчика снижения стоимости работ в следующих случаях:

| п/п | Основание для снижения стоимости работ | Снижение стоимости, % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Нарушение технологии при проведении конкретной технологической операции. | 10 |
| 2 | Остановка бригады за нарушения по остановочным пунктам специалистами Заказчика | 10 |
| 3 | Отступление от утверждённого плана работ (без согласования с «Заказчиком»). | 5 |
| 4 | Искажение информации (фальсификация сводки) | 5 |
| 5 | Проведение технологической операции без использования или неисправными средствами контроля, а именно: 1) Давление циркуляции 2) Давление на устье 3) Удельного веса тампонажный композиции 4) Расход 5) Температура | 5 |
| 6 | Нарушение правил ТБ и пожарной безопасности. | 5 |
| 7 | Несвоевременная сдача сводки | 5 |
| 8 | Простои по вине Подрядчика 4 часа и более | 10 |

6.2. Стоимость услуг может быть снижена не более, чем на 25 % на одну операцию.

6.3. При не достижении запланированной эффективности РИР оплата не более 50% от стоимости операции, так же компенсация затрат на повторные работы бригады КРС за счет виновной стороны по результатам геолого-технологического совещания.

6.4. Срок оплаты не менее 120 календарных дней со дня подписания «Акта о приёмке выполненных работ» и «Справки о стоимости выполненных работ и затратах» по формам КС-2 и КС-3 и получения счета-фактуры от Подрядчика.

- Перечень обязательных документов, представляемых претендентом на участие в тендере

7.1. Сводный технико- экономический расчет (в соответствии с утвержденными

форматами настоящего Тех. задания);

7.2. Справка о наличии опыта с отзывами;

7.3. Коммерческое предложение с расшифровками (в соответствии с утвержденными

форматами настоящего Тех. задания);

7.4. Типовые планы работ на РИР.

8. Приложения к техническому заданию:

8.1. Приложение № 1 – Форма расчётов к коммерческому предложению, калькуляции и расчеты к ним.

8.2. Приложение № 2 - Производственная программа на выполнение ремонтно-изоляционных работ на Западно-Малобалыкском, Унтыгейском месторождениях в 2027 году.

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела ТКРС                                                                                                В.Б. Горелов

Заместитель главного геолога	                                                                            М.С. Романов

Подготовил:

Ведущий инженер отдела ТКРС                                                                               А.Р. Мифтахов

Дата составления – 01.10.2026г.

Дата согласования – 01.10.2026г.