Приложение 3

УТВЕРЖДЕНО:

Зам. генерального директора –

Главный инженер АО «Комнедра»

______________ Д.Л. Зарубин

«________» ______________ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на предоставление услуг по ремонту и изготовлению

нефтепромыслового оборудования, включая капитальный ремонт насосного оборудования в 2026-2027 году для АО «Комнедра»

- Предмет выполняемых работ и его краткое описание:

  - Общие положения:

Предметом настоящего Технического задания является оказание услуг по изготовлению новых изделий нефтепромыслового оборудования (НПО), а также выполнение комплекса работ по капитальному ремонту, техническому обслуживанию (ревизии) и испытаниям оборудования (запорная арматура, предохранительные клапаны, насосные агрегаты и пр.) в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации (НТД), ГОСТ, ОСТ и требованиями Заказчика.

  - Изготовление НПО (механообработка):

Выполнение токарных, фрезерных, расточных и иных видов механических работ по изготовлению деталей и узлов НПО (валы, втулки, фланцы, переходники, штуцеры и др.) по чертежам, эскизам или предоставленным образцам Заказчика (ориентировочный перечень изготовления деталей и узлов НПО указан в п.10).

Работы включают в себя:

— подбор, закупку сертифицированного металлопроката;

— черновую и чистовую механическую обработку;

— нарезку метрических, дюймовых и специальных резьб;

— термическую обработку для достижения требуемых прочностных характеристик;

— калибровку изделий;

— антикоррозионную защиту и консервацию.

  - Ремонт и ревизия запорной и регулирующей арматуры:

Выполнение полного цикла восстановительных работ задвижек, кранов шаровых, клапанов обратных диаметром от Dn 50 до Dn 250 и давлением от 1,6 МПа до 35 МПа.

Описание работ:

— разборка;

— очистка от механических примесей и асфальтосмолопарафиновых отложений;

— дефектация деталей;

— притирка уплотнительных поверхностей;

— замена уплотнений, сальниковых набивок, крепежных элементов;

— сборка;

— испытание на герметичность;

— покраска.

  - Ремонт и настройка предохранительных клапанов (ПК):

Комплекс работ по восстановлению работоспособности и настройке пружинных предохранительных клапанов (типа СППК и др.).

Описание работ:

— разборка;

— дефектация деталей;

— ревизия состояния пружины и седла;

— шлифовка, притирка уплотнений;

— настройка давления начала открытия и закрытия в соответствии с заявками Заказчика.

— оформление протоколов настройки и пломбировка клапана.

  - Капитальный ремонт насосного оборудования:

Восстановление эксплуатационных характеристик центробежных, поршневых и плунжерных насосных агрегатов отечественного и зарубежного производства.

Описание работ:

— полная разборка;

— очистка от механических примесей и асфальтосмолопарафиновых отложений, солей;

— дефектация корпусных деталей и проточной части;

—замена или восстановление всех деталей, признанных непригодными после дефектации;

— динамическая балансировка ротора;

— сборка и гидравлические испытания;

— покраска и консервация.

- Объект выполнения работ и его краткая характеристика объекта:

2.1. Нефтепромысловое оборудование согласно пункта 10.2

2.2. Насосное оборудование согласно п.10.3

2.3. Изготовление по заявкам нетиповых изделий и конструкций по эскизам и чертежам.

- Срок выполнения работ:

Предоставление услуг в период с 01.09.2026 г. и действует по 31.12.2027 г.

- Требование к условиям оплаты работ:

4.1. Заказчик оплачивает выполненные работы в течение 120 (ста двадцати) календарных дней со дня предъявления оригиналов счета-фактуры, выставленного на основании подписанного акта о приёмке выполненных работ. Счет-фактура предоставляется не позднее 2 числа месяца, следующего за отчётным.

- Требования к Исполнителю

  - Производственные мощности:

Исполнитель должен обладать собственными или арендованными производственными мощностями, включающими:

— станочный парк, обеспечивающий полный цикл механической обработки (токарная, фрезерная, расточная);

— испытательный стенд для проведения гидравлических испытаний запорной арматуры и насосного оборудования;

— грузоподъемные механизмы и оборудование для проведения сварочных работ.

  - Квалификация персонала:

Исполнитель обязан обеспечить наличие аттестованного персонала, необходимого для выполнения работ:

— токари и станочники широкого профиля не ниже 4-го разряда.

— специалисты по проведению работ по неразрушающему контролю (УЗК, ВИК) – не ниже II уровня квалификации либо действующие договора с организацией, предоставляющей данные услуги;

— сварщики, аттестованные в системе НАКС;

— слесари по ремонту нефтепромыслового оборудования с опытом работы в отрасли не менее 3-х лет.

  - Технологическая дисциплина:

— выполнение всего комплекса работ должно производиться строго в соответствии с технологическими картами, разработанными Подрядчиком и согласован Заказчиком до начала выполнения работ.

— при выполнении ремонта насосного оборудования Исполнитель обязан соблюдать допуски, посадки и параметры шероховатости.

  - Требования к качеству материалов и комплектующих:

— все материалы, используемые при изготовлении и ремонте (металлопрокат, метизы, прокладочные материалы), должны иметь сертификаты качества (паспорта) заводов-изготовителей.

— использование бывших в употреблении или восстановленных запасных частей при капитальном ремонте оборудования допускается только по предварительному письменному согласованию с Заказчиком.

  - Гарантия и отчетная документация:

— исполнитель обязан предоставлять на каждое отремонтированное или изготовленное изделие паспорт качества (или формуляр), содержащий отметки о проведенных испытаниях.

Выполнение всего комплекса технологических операций по изготовлению и ремонту нефтепромыслового оборудования включая капитальный ремонт насосного оборудования, в соответствии с технологическими картами, утвержденными Подрядчиком и согласованные Заказчиком.

- Условия выполнения работ:

  - Место проведения работ и логистика:

    - Работы по ремонту, ревизии, испытаниям технологического оборудования и изготовлению деталей НПО выполняются на производственной базе Исполнителя (в его цехах/мастерских) расположенных в Республике Коми г. Усинск.

    - Доставка оборудования в ремонт (на базу Исполнителя) и вывоз отремонтированного/изготовленного оборудования обратно на объекты Заказчика осуществляется силами и за счет Заказчика.

    - Передача оборудования в ремонт и возврат из ремонта оформляются двусторонними Актами приема-передачи с обязательным указанием комплектности оборудования, его заводских и инвентарных номеров.

    - Любая разборка оборудования Заказчика, поступившего в ремонт, включая частичную разборку для дефектации, производится в обязательном присутствии уполномоченного представителя Заказчика или после его предварительного письменного согласования в порядке, установленном настоящим техническим заданием.

    - О намерении провести разборку Исполнитель обязуется уведомить Заказчика не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до планируемой даты разборки путем направления заявки в службу главного механика (СГМ) и по контактам, указанным в Договоре. Заявка должна содержать перечень планируемых работ, сроки и список ответственных сотрудников Исполнителя.

    - При невозможности участия Представителя Заказчика по уважительным причинам допускается проведение разборки при одновременном проведении видеотрансляции с мест проведения работ с обеспечением видимости всех контрольных зон, серийных и инвентарных номеров, маркировок, дефектных зон. Видеозапись сохраняется Исполнителем и передается Заказчику вместе с комплектом отчетной документации.

    - В экстренных случаях (авария, угроза безопасности) Исполнитель вправе провести неотложные работы без предварительного прибытия Представителя Заказчика, при условии немедленного телефонного уведомления СГМ и предоставления в течении 24 (двадцати четырех) часов полного фото-видеотчета, дефектного акта и обоснования необходимости неотложных работ. Все такие работы подлежат последующему согласованию с СГМ в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней.

    - В процессе разборки Исполнитель обязан:

— фиксировать состояние узлов и деталей фото-и видеосъемкой (с видимыми серийными, инвентарными номерами и измерительной линейкой или штангенциркулем при необходимости);

— маркировать каждый снятый узел, деталь биркой с указанием наименования оборудования, заводского номера, даты снятия и подписи ответственного исполнителя;

— обеспечить сохранность снятых узлов, деталей и их хранение в предназначенном для этого месте в условиях, исключающих дальнейшее разрушение или утрату (хранение, упаковка, консервация при необходимости).

    - Разборка оборудования, выполненная Исполнителем без участия или письменного согласования с Представителем Заказчика (и без соблюдения требований п. 6.1.6-6.1.8.), считается несогласованной. Работы, выполненные по несогласованной разборке, не принимаются Заказчиком до проведения служебной проверки и оформления двустороннего акта. Исполнитель несет полную материальную ответственность за любые повреждения, утрату комплектующих и иные последствия, возникшие в результате несогласованной разборки; расходы на восстановление или замену возлагаются на Исполнителя.

  - Порядок проведения дефектации и согласования стоимости:

Исполнитель обязан провести полную разборку, очистку и дефектацию поступившего в ремонт оборудования (насосов, запорной арматуры, ПК) в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его поступления на производственную базу  и выполнение неразрушающего контроля по необходимости.

    - По результатам дефектации Исполнитель составляет Двусторонний дефектный акт (ведомость дефектов) с обязательным приложением фотоматериалов, фиксирующих износ/повреждения узлов. Дефектная ведомость направляется на согласование в СГМ Заказчика по электронной почте.

    - К дефектному акту Исполнитель прилагает калькуляцию стоимости ремонта (смета) и перечень необходимых к замене запасных частей и материалов.

    - Приступать к ремонту Исполнитель имеет право только после письменного подтверждения (согласования) дефектного акта и сметы со стороны СГМ Заказчика. Работы, выполненные без согласования, оплате не подлежат.

  - Подготовка оборудования и экологические требования:

    - Заказчик передает оборудование в ремонт в пропаренном, очищенном от остатков избыточного давления и нефтепродуктов виде.

    - Финишная мойка, обезжиривание, очистка от механических примесей, АСПО (асфальтосмолопарафиновых отложений) и солей, необходимые для качественного проведения дефектации и ремонта, выполняются силами Исполнителя на его территории.

    - Исполнитель несет полную ответственность за сбор, безопасное хранение и утилизацию промышленных отходов, образующихся в процессе ремонта (отработанные масла, замазученная ветошь, изношенные РТИ), в соответствии с природоохранным законодательством РФ.

  - Оперативность и сроки выполнения работ:

    - Срок выполнения работ по изготовлению деталей НПО, плановому ремонту арматуры и насосов устанавливается в календарных планах к конкретным нарядам-заказам (заявкам), но не может превышать 15 (пятнадцати) календарных дней с момента согласования дефектной ведомости.

    - Режим аварийных заявок: в случае аварийного выхода из строя основного технологического оборудования на месторождении Исполнитель обязуется принять оборудование в ремонт вне очереди и выполнить ремонтные работы в максимально короткий срок (не более 72 часов с момента доставки оборудования на базу).

  - Обеспечение материалами и деталями (Давальческое сырье):

    - Изготовление деталей НПО (токарно-фрезерные работы) производится из материалов Исполнителя. Исполнитель гарантирует соответствие марок сталей и сплавов требованиям, указанным в заявках Заказчика.

    - При ремонте насосного оборудования допускается использование как запасных частей Исполнителя, так и давальческих материалов Заказчика. При использовании давальческих материалов Стороны подписывают Акт приема-передачи товарно-материальных ценностей (ТМЦ) для выполнения работ по ремонту (по форме, согласованной Сторонами). Исполнитель обязан предоставить отчет об расходовании давальческих материалов по окончании работ.

  - Ответственность за сохранность имущества:

    - Исполнитель несет полную материальную ответственность за сохранность оборудования Заказчика с момента его подписания в Акт приема-передачи на ремонт и до момента его возврата Заказчику. В случае повреждения или утраты оборудования Исполнитель возмещает его рыночную стоимость либо производит восстановление за свой счет.

- Порядок приемки работ и контроль качества:

  - Общие требования к контролю качества:

    - Исполнитель гарантирует, что все отремонтированные и изготовленные изделия прошли полный комплекс проверок, испытаний и технических контролей, предусмотренных настоящим ТЗ и нормативно-технической документацией (НТД).

    - Сборка оборудования (насосов, запорной арматуры, предохранительных клапанов и пр.) выполняется в полном соответствии с технологическими картами и паспортной (конструкторской) документацией Заказчика / завода изготовителя. При отсутствии документации Исполнитель обязан согласовать технологию сборки с СГМ Заказчика до начала работ.

    - Сборка производится в присутствии уполномоченного представителя Заказчика. Сборка без присутствия представителя — только по предварительному письменному согласованию и с обязательной фото/видеофиксацией.

    - Фото и видеофиксация выполняется на каждом ключевом этапе:

— перед началом сборки — общий вид оборудования;

— комплектность и маркировки;

— установка узлов/подшипников;

— замер посадочных размеров;

— замер биений;

— затяжка болтов/момент затяжки;

— итоговый общий вид собранного оборудования;

— статические испытания (манометр, места протечек).

    - Фото: не менее 3 х кадров на контрольную точку (общий план, средний план, крупный план с измерительной шкалой).

    - Видео: ключевые моменты сборки (установка подшипника, момент затяжки, вращение ротора), длительность записи не менее 3 минут на критическую операцию; формат MP4, разрешение ≥720p; видеозапись с видимым таймкодом.

    - Приемка готовой продукции осуществляется представителем технического контроля (ОТК) Исполнителя с последующим предъявлением уполномоченному представителю СГМ Заказчика.

  - Приемка и испытания запорной арматуры:

    - Вся отремонтированная запорная арматура (задвижки, краны, обратные клапаны) подлежит обязательным гидравлическим испытаниям на прочность и плотность материала корпусных деталей, а также на герметичность затвора в соответствии с ГОСТ 33257-2015.

    - Параметры испытаний:

— Испытания на прочность и плотность корпуса проводятся давлением P_(исп.) = 1,5 · P_(раб.) (или согласно паспорту изделия). Время выдержки под давлением — не менее 5 минут (для Dn до 300 мм). Визуальные признаки течи, «потений» и падения давления по манометру не допускаются.

— Испытания на герметичность затвора проводятся давлением P_(исп.) = 1,1 · P_(раб). Класс герметичности должен соответствовать паспортным данным арматуры (для нефтепродуктов и газа, как правило, — Класс А по ГОСТ 9544-2015, без видимых протечек).

    - По результатам испытаний на каждую единицу арматуры оформляется двухсторонний протокол (акт) испытаний.

  - Приемка, настройка и испытания предохранительных клапанов (СППК):

    - Отремонтированные предохранительные клапаны проходят испытания на герметичность затвора и настройку давления начала открытия (давления срабатывания) на специализированных испытательных стендах Исполнителя (газом или водой в зависимости от рабочей среды).

    - Настройка клапана производится на конкретное установочное давление (давление настройки P_(настр.), указанное в заявке Заказчика.

    - После успешной настройки регулировочный винт клапана подлежит обязательному опломбированию Исполнителем с установкой металлической пломбы, исключающей возможность несанкционированного изменения настроек.

    - На каждый клапан выдается Акт (свидетельство) и металлическая бирка настройки предохранительного клапана с указанием фактического давления срабатывания, даты испытания и подписью ответственного лица.

  - Приемка насосного оборудования:

    - Контроль зазоров и геометрии (пооперационный контроль): Исполнитель обязан вести лист замеров (формуляр), в который вносятся фактические радиальные и осевые зазоры в подшипниковых узлах, уплотнениях, зазоры между рабочим колесом и щелевыми кольцами, а также величина радиального биения вала ротора (допускается не более 0,03–0,05 мм). Копия формуляра передается Заказчику.

    - Статическое гидравлическое испытание корпуса: Полностью собранный насос (корпус в сборе с крышками и концевыми уплотнениями) подвергается гидроиспытанию на герметичность давлением P_(исп.) = 1,25 · P_(раб.) (но не менее полуторакратного давления нагнетания). Время выдержки — 10 минут. Течи через прокладки корпуса и торцевые/сальниковые уплотнения не допускаются.

    - Контроль свободного вращения: Ротор собранного насоса должен свободно, без заеданий и посторонних шумов, проворачиваться от руки.

    - Приемка в работу (на объекте Заказчика): Окончательная приемка насоса из ремонта производится после монтажа на объекте Заказчика в процессе пусконаладочных работ. Насос подлежит обкатке под рабочей нагрузкой в течение 72 часов непрерывной работы. Критерии успешной приемки:

— Отсутствие утечек через уплотнения и стыки корпуса;

— Температура подшипниковых узлов не превышает +65°C (или значений, указанных в паспорте);

— Уровень вибрации находится в пределах допустимых норм (согласно ГОСТ ISO 10816-3).

— Отсутствие утечек через уплотнения и стыки корпуса;

— Соответствие рабочих параметров паспортным значениям.

  - Приемка изготовленных деталей НПО (токарные работы):

    - Контроль геометрических размеров изготовленных деталей на соответствие чертежам Заказчика осуществляется с использованием поверенного мерительного инструмента (микрометры, штангенциркули, калибры резьбовые).

    - Контроль шероховатости обработанных поверхностей проводится визуально-инструментальным методом путем сравнения с образцами шероховатости.

    - Приемка резьбовых соединений (особенно конических НКТ/замковых) производится проходными и непроходными калибрами-пробками, и калибрами-кольцами.

- Гарантийные обязательства

  - Сроки гарантии:

    - Исполнитель гарантирует соответствие отремонтированного и изготовленного оборудования требованиям стандартов, ТУ и настоящего ТЗ при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации, транспортировки и хранения.

    - Гарантийный срок на изготовленные детали НПО (токарные и фрезерные работы) составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания акта приемки-передачи выполненных работ.

    - Гарантийный срок на капитальный ремонт насосного оборудования составляет 6 (шесть) месяцев с момента ввода в эксплуатацию (запуска в работу на объекте), но не более 12 месяцев с момента подписания акта выполненных работ по ремонту.

    - Гарантийный срок на ремонт и ревизию запорной арматуры и предохранительных клапанов составляет 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания акта выполненных работ.

  - Порядок действий при выявлении дефектов в гарантийный период (Рекламация):

    - В случае обнаружения дефектов, отказов или несоответствия параметров оборудования требованиям ТЗ в течение гарантийного срока, Заказчик направляет Исполнителю письменное уведомление (вызов представителя) по электронной почте.

    - Исполнитель обязан направить своего полномочного представителя на объект Заказчика для расследования причин отказа в течение 48 часов (для удаленных месторождений — по согласованию сторон, но не позднее 3 (трех) суток) с момента получения уведомления.

    - По результатам осмотра Стороны составляют двусторонний Акт рекламации (акт выявления дефектов), в котором фиксируют характер повреждений и устанавливают причины их возникновения.

    - В случае разногласий между Сторонами относительно причин отказа оборудования, Заказчик имеет право привлечь независимую экспертизу. Оплату экспертизы производит виновная сторона.

  - Устранение гарантийных дефектов:

    - Если дефект признан гарантийным случаем (произошел по вине Исполнителя: брак материала, нарушение технологии сборки или мехобработки), Исполнитель обязан устранить дефект за свой счет и своими силами в срок, не превышающий 10 (десяти) календарных дней с момента подписания Акта рекламации.

    - На время нахождения оборудования в гарантийном ремонте течение гарантийного срока приостанавливается и возобновляется с момента повторной передачи исправного оборудования Заказчику.

    - Если Исполнитель не направил представителя в установленный п. 8.2.2 срок или отказался от составления акта, Заказчик имеет право составить Акт в одностороннем порядке с привлечением сторонней организации и выставить Исполнителю счет на возмещение расходов по ремонту.

9 Перечень исполнительной и отчетной документации:

Исполнитель одновременно с передачей отремонтированного (изготовленного) оборудования обязан предоставить Заказчику комплект отчетной технической документации на бумажном носителе (в 2-х экземплярах) и в электронном виде (в формате PDF).

  - При изготовлении деталей НПО (токарно-фрезерные работы):

    - Паспорт (формуляр) на изготовленное изделие (на партию однородных изделий), содержащий:

— Наименование и назначение изделия;

— Чертеж (эскиз) детали с указанием фактических размеров;

— Марку использованной стали/сплава.

    - Копии сертификатов качества завода-изготовителя на металлопрокат и материалы, использованные при изготовлении.

    - Документы, подтверждающие проведение термообработки (если применимо) с указанием достигнутой твердости (протокол замера твердости).

  - При ремонте и ревизии запорной арматуры:

    - Акт (протокол) дефектации с приложением фотоматериалов состояния деталей до ремонта (копия согласованного ранее документа).

    - Паспорт ремонта запорной арматуры, в котором указываются:

— Перечень замененных деталей и уплотнительных материалов;

— Ф.И.О. и разряд слесаря, производившего сборку.

    - Протокол гидравлических испытаний на прочность корпуса и герметичность затвора в соответствии с ГОСТ 33257-2015 с указанием величины испытательного давления, времени выдержки и класса герметичности.

    - Сертификаты качества на использованные при ремонте РТИ (резинотехнические изделия) и сальниковые набивки.

  - При ремонте и настройке предохранительных клапанов (СППК):

    - Свидетельство (протокол) настройки предохранительного клапана, содержащее:

— Заводской и инвентарный номер клапана;

— Фактическое давление начала открытия (Рно), давление полного открытия и давление закрытия;

— Номер установленной пломбы;

— Дату проведения испытаний и срок следующей поверки/настройки.

    - Акт дефектации и ремонта (с указанием состояния пружины и уплотнительных поверхностей).

  - При капитальном ремонте насосного оборудования:

    - Акт дефектации насосного агрегата (согласованный сторонами).

    - Формуляр пооперационного контроля (лист замеров) собранного насоса, содержащий фактические замеры:

— Радиальных и осевых зазоров в подшипниках;

— Зазоров в щелевых уплотнениях рабочих колес;

— Величина радиального и торцевого биения вала (ротора);

— Натяг/зазор при посадке полумуфты.

    - Протокол статических гидравлических испытаний корпуса насоса на герметичность (с указанием давления и времени выдержки).

    - Паспорта и сертификаты качества на установленные новые ответственные узлы (подшипники, торцевые уплотнения, вал).

    - Протокол динамической балансировки ротора насоса (если производилась балансировка на балансировочном станке).

  - Заключительные документы для оплаты:

    - Двусторонний Акт приема-передачи выполненных работ (оказанных услуг).

    - Счет-фактура (предоставляется не позднее 2-го числа месяца, следующего за отчетным, как указано в п. 4.1).

    - Накладная на возврат неиспользованных давальческих материалов (если применимо, по форме М-15) и отчет об их расходовании.

- Перечень работ по изготовлению, ремонту и испытаниям нефтепромыслового оборудования:

  - Данный перечень носит ориентировочный характер и служит информационной базой для предварительного планирования. Он не гарантирует, что все указанные изделия подлежат изготовлению или ремонту в рамках настоящего Договора. Окончательный объем, номенклатура выполнения работ устанавливаются на основании конкретных заявок Заказчика.

  - Перечень работ, по изготовлению и ремонту нефтепромыслового оборудования подлежащих выполнению:

| Ориентировочный перечень выполнения работ |  |  | Ед. изм. |  | Кол-во* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изготовление НПО |  |  |  |  |  |  |
|  | Шпилька фланцевая 1 М16x1.5x6gx80 с гайками ГОСТ 9066-75 | компл. |  | 1 |  |
|  | Шпилька фланцевая 1 М18x6gx100 с гайками ГОСТ 9066-75 | компл. |  | 1 |  |
|  | Шпилька фланцевая 1 М20x6gx100 с гайками ГОСТ 9066-75 | компл. |  | 1 |  |
|  | Шпилька фланцевая 1 М22x6gx120 с гайками ГОСТ 9066-75 | компл. |  | 1 |  |
|  | Шпилька фланцевая 1 М24x6gx150 с гайками ГОСТ 9066-75 | компл. |  | 1 |  |
|  | Шпилька фланцевая 1 М27x6gx150 с гайками ГОСТ 9066-75 | компл. |  | 1 |  |
|  | Шпилька фланцевая 1 М30x6gx180 с гайками ГОСТ 9066-75 | компл. |  | 1 |  |
|  | Шпилька фланцевая 1 М32x6gx200 с гайками ГОСТ 9066-75 | компл. |  | 1 |  |
|  | Шпилька фланцевая 1 М36x6gx220 с гайками ГОСТ 9066-75 | компл. |  | 1 |  |
|  | Бобышка 1-1-М20х1,5-100-09Г2С ОСТ 26.260.460-99 | шт. |  | 1 |  |
|  | Бобышка 2-1-М20х1,5-100-09Г2С ОСТ 26.260.460-99 | шт. |  | 1 |  |
|  | Бобышка 1-1- G1/2-100-09Г2С ОСТ 26.260.460-99 | шт. |  | 1 |  |
|  | Бобышка 2-1- G1/2-100-09Г2С ОСТ 26.260.460-99 | шт. |  | 1 |  |
|  | Бобышка 1-1- R1/2-100-09Г2С ОСТ 26.260.460-99 | шт. |  | 1 |  |
|  | Бобышка 2-1- R1/2-100-09Г2С ОСТ 26.260.460-99 | шт. |  | 1 |  |
|  | Пробка 1-М20х1,5-Ст20 ОСТ 26.260.460-99 | шт. |  | 1 |  |
|  | Пробка 2-G1/2-Ст20 ОСТ 26.260.460-99 | шт. |  | 1 |  |
|  | Пробка 3-R1/2-Ст20 ОСТ 26.260.460-99 | шт. |  | 1 |  |
|  | Полумуфта упругая втулочно-пальцевая 500-65-1 ГОСТ21424-93 | шт. |  | 1 |  |
|  | Полумуфта упругая втулочно-пальцевая 500-35-1 ГОСТ21424-93 | шт. |  | 1 |  |
|  | МУВП 500-35-1-70-1 в сборе ГОСТ21424-93 | компл. |  | 1 |  |
|  | Полумуфта упругая втулочно-пальцевая 250-60-1 ГОСТ21424-93 | шт. |  | 1 |  |
|  | Полумуфта упругая втулочно-пальцевая 250-32-1 ГОСТ21424-93 | шт. |  | 1 |  |
|  | МУВП 250-32-1-60-1 в сборе ГОСТ21424-93 | компл. |  | 1 |  |
|  | Палец для МУВП ЦНС 60 | шт. |  | 1 |  |
|  | Заглушка межфланцевая ЗР 1-100-16 ст.20 с рукояткой Т-ММ-25-01-06-01 ГОСТ 33259-2015 | шт. |  | 1 |  |
|  | Заглушка межфланцевая ЗР 1-150-16 ст.20 с рукояткой Т-ММ-25-01-06-01 ГОСТ 33259-2015 | шт. |  | 1 |  |
|  | Заглушка межфланцевая ЗР 1-200-16 ст.20 с рукояткой Т-ММ-25-01-06-01 ГОСТ 33259-2015 | шт. |  | 1 |  |
|  | Заглушка межфланцевая ЗР 1-250-16 ст.20 с рукояткой Т-ММ-25-90-06-01 ГОСТ 33259-2015 | шт. |  | 1 |  |
|  | Заглушка межфланцевая ЗР 2-100-40 ст.20 с рукояткой Т-ММ-25-01-06-02 ГОСТ 33259-2015 | шт. |  | 1 |  |
|  | Заглушка межфланцевая ЗР 2-150-40 ст.20 с рукояткой Т-ММ-25-01-06-02 ГОСТ 33259-2015 | шт. |  | 1 |  |
|  | Заглушка межфланцевая ЗР 2-200-40 ст.20 с рукояткой Т-ММ-25-01-06-02 ГОСТ 33259-2015 | шт. |  | 1 |  |
|  | Заглушка межфланцевая ЗР 2-250-40 ст.20 с рукояткой Т-ММ-25-90-06-02 ГОСТ 33259-2015 | шт. |  | 1 |  |
|  | Фланец приварной 65-210ф ГОСТ 28919-91 | шт. |  | 1 |  |
|  | Фланец 50-16-01-1-В-Ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | шт. |  | 10 |  |
|  | Фланец 80-16-01-1-В-Ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | шт. |  | 1 |  |
|  | Фланец 100-16-01-1-В-Ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | шт. |  | 1 |  |
|  | Фланец 150-16-01-1-В-Ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | шт. |  | 1 |  |
|  | Фланец 200-16-01-1-В-Ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | шт. |  | 1 |  |
|  | Фланец 50-40-11-1-В-Ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | шт. |  | 1 |  |
|  | Фланец 80-40-11-1-В-Ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | шт. |  | 1 |  |
|  | Фланец 100-40-11-1-В-Ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | шт. |  | 1 |  |
|  | Фланец 150-40-11-1-В-Ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | шт. |  | 1 |  |
|  | Фланец 200-40-11-1-В-Ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | шт. |  | 1 |  |
|  | Фланец 250-25-11-1-В-Ст20-IV ГОСТ 33259-2015 | шт. |  | 1 |  |
|  | Заглушка фланцевая 1-50-40 ст.20 ГОСТ 33259-2015 | шт. |  | 1 |  |
|  | Заглушка фланцевая 1-80-40 ст.20 ГОСТ 33259-2015 | шт. |  | 1 |  |
|  | Заглушка фланцевая 1-100-40 ст.20 ГОСТ 33259-2015 | шт. |  | 1 |  |
|  | Заглушка фланцевая 1-150-40 ст.20 ГОСТ 33259-2015 | шт. |  | 1 |  |
|  | Заглушка фланцевая 1-50-16 ст.20 ГОСТ 33259-2015 | шт. |  | 1 |  |
|  | Заглушка фланцевая 1-80-16 ст.20 ГОСТ 33259-2015 | шт. |  | 1 |  |
|  | Заглушка фланцевая 1-100-16 ст.20 ГОСТ 33259-2015 | шт. |  | 1 |  |
|  | Заглушка фланцевая 1-150-16 ст.20 ГОСТ 33259-2015 | шт. |  | 1 |  |
|  | Заглушка фланцевая 1-200-16 ст.20 ГОСТ 33259-2015 | шт. |  | 1 |  |
|  | Расточка планшайбы с НКТ73 на НКТ 73В |  |  |  |  |
| Услуги по ремонту, настройке испытаниям ЗРА и ПК |  |  |  |  |  |  |
|  | Ревизия и тарировка СППК 50х16 | шт. |  | 16 |  |
|  | Ревизия и тарировка СППК 50х40 | шт. |  | 4 |  |
|  | Ревизия и тарировка СППК 80х16 | шт. |  | 5 |  |
|  | Ревизия и тарировка СППК 80х40 | шт. |  | 5 |  |
|  | Ревизия и тарировка СППК 100х16 | шт. |  | 8 |  |
|  | Ревизия и тарировка СППК 150х16 | шт. |  | 2 |  |
|  | Ревизия и тарировка ПК Benarmo 1" | шт. |  | 2 |  |
|  | Ремонт СППК 50х16 | шт. |  | 1 |  |
|  | Ремонт СППК 50х40 | шт. |  | 1 |  |
|  | Ремонт СППК 80х16 | шт. |  | 1 |  |
|  | Ремонт СППК 80х40 | шт. |  | 1 |  |
|  | Ремонт СППК 100х16 | шт. |  | 1 |  |
|  | Ремонт СППК 150х16 | шт. |  | 1 |  |
|  | Ремонт ЗМС 65х210 | шт. |  | 1 |  |
|  | Ремонт ЗКЛ 50х16 | шт. |  | 1 |  |
|  | Ремонт ЗКЛ 80х16 | шт. |  | 1 |  |
|  | Ремонт ЗКЛ 100х16 | шт. |  | 1 |  |
|  | Ремонт ЗКЛ 150х16 | шт. |  | 1 |  |
|  | Ремонт ЗКЛ 200х16 | шт. |  | 1 |  |
|  | Ремонт ЗКЛ 50х40 | шт. |  | 1 |  |
|  | Ремонт ЗКЛ 80х40 | шт. |  | 1 |  |
|  | Ремонт ЗКЛ 80х250 | шт. |  | 1 |  |
|  | Ремонт ЗКЛ 100х40 | шт. |  | 1 |  |
|  | Ремонт ЗКЛ 150х40 | шт. |  | 1 |  |
|  | Ремонт ЗКЛ 200х40 | шт. |  | 1 |  |
|  | Ремонт ЗКЛ 250х25 | шт. |  | 1 |  |
|  | Ремонт КОБ-65х250 | шт. |  | 1 |  |
|  | Гидравлические испытания ЗМС 65х210 | шт. |  | 1 |  |
|  | Гидравлические испытания ЗКЛ 50х16 | шт. |  | 1 |  |
|  | Гидравлические испытания ЗКЛ 80х16 | шт. |  | 1 |  |
|  | Гидравлические испытания ЗКЛ 100х16 | шт. |  | 1 |  |
|  | Гидравлические испытания ЗКЛ 150х16 | шт. |  | 1 |  |
|  | Гидравлические испытания ЗКЛ 200х16 | шт. |  | 1 |  |
|  | Гидравлические испытания ЗКЛ 50х40 | шт. |  | 1 |  |
|  | Гидравлические испытания ЗКЛ 80х40 | шт. |  | 1 |  |
|  | Гидравлические испытания ЗКЛ 100х40 | шт. |  | 1 |  |
|  | Гидравлические испытания ЗКЛ 150х40 | шт. |  | 1 |  |
|  | Гидравлические испытания ЗКЛ 200х40 | шт. |  | 1 |  |
|  | Гидравлические испытания ЗКЛ 80х250 | шт. |  | 1 |  |
|  | Гидравлические испытания ЗКЛ 250х25 | шт. |  | 1 |  |
|  | Гидравлические испытания ЗКЛ 100х160 | шт. |  | 1 |  |
|  | Гидравлические испытания КОБ-65х250 | шт. |  | 1 |  |
|  | Ремонт АФК 65х210 | шт. |  | 1 |  |
|  | Гидравлические испытания АФК 65х210 | шт. |  | 1 |  |
|  | Ревизия клапана КМР-2 | шт. |  | 1 |  |
|  | Ремонт клапана КМР-2 | шт. |  | 1 |  |
|  | Испытание, настройка клапана КМР-2 | шт. |  | 1 |  |

10.3.	Перечень работ, по капитальному ремонту насосного оборудования

| Ориентировочный перечень выполнения работ |  |  | Ед. изм. |  | Кол-во* |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ремонт (в т.ч. капитальный) насосного оборудования: |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт ЦНС 38х220 | шт. |  | 1 |  |
|  | Ремонт ЦНС 60х99 | шт. |  | 1 |  |
|  | Ремонт ЦНС 60х264 | шт. |  | 1 |  |
|  | Ремонт ЦНС 60х297 | шт. |  | 1 |  |
|  | Ремонт ЦНС 60х396 | шт. |  | 1 |  |
|  | Ремонт ГНК 7А-400-2100 | шт. |  | 1 |  |
|  | Ремонт 1К20/30 | шт. |  | 1 |  |
|  | Ремонт НШ 20А19Х006 | шт. |  | 1 |  |
|  | Ремонт НБ-125 | шт. |  | 1 |  |
|  | Ремонт 9Т | шт. |  | 1 |  |
|  | Ремонт НВЕ 50/50-2,5 | шт. |  | 1 |  |
|  | Ремонт НВЕ 50/50-3,0 | шт. |  | 1 |  |
|  | Ремонт НВЕ 50/50-3,7-В-55-У2 | шт. |  | 1 |  |
|  | Ремонт НВ-Мт-Е-50/50-4,1-А-УХЛ1 | шт. |  | 1 |  |
|  | Ремонт НВ-Мт-Е-50/80-3,0 | шт. |  | 1 |  |
|  | Ремонт НВ-Мт-Е-50/80-3,1 | шт. |  | 1 |  |
|  | Ремонт НВ-Мт-Е-50/80-3,5 | шт. |  | 1 |  |
|  | Ремонт НВ-Мт-Е-50/80-3,9-В-УХЛ1 | шт. |  | 1 |  |
|  | Ремонт НВД 50/80-3404-11-3,0 | шт. |  | 1 |  |
|  | Ремонт К45/30а | шт. |  | 1 |  |
|  | Ремонт 1К100-65-250 | шт. |  | 1 |  |
|  | Ремонт Vilo IL40/140-4/2 | шт. |  | 1 |  |
|  | Ремонт GRUNDFOS CR 10-09 A-A-E-HQQE | шт. |  | 1 |  |
|  | Ремонт КМ 80-50-200-Е | шт. |  | 1 |  |
|  | Ремонт КМ 100-80-170-Е | шт. |  | 1 |  |
|  | Ремонт НМШГ20-25-14/10 ТВ3-Р1-Б1-7,5-Е-У2 | шт. |  | 1 |  |
|  | Ремонт Д160-112б-УХЛ3.1 | шт. |  | 1 |  |
|  | Ремонт НД 1,0 Р1,6/100 К14В | шт. |  | 1 |  |
|  | Ремонт НД 2,5 Р1,6/100 К14В | шт. |  | 1 |  |
|  | Ремонт НД 2,5 40/25 К14В | шт. |  | 1 |  |
|  | Ремонт НД 1,0 Р10/100 К13В | шт. |  | 1 |  |
|  | Ремонт НД 1,6/40 К14В.Ш | шт. |  | 1 |  |
|  | Ремонт НД 1,6/100 К14В.Ш | шт. |  | 1 |  |
|  | Ремонт НД 2,5 2,5/100 К14В | шт. |  | 1 |  |
|  | Ремонт НД 2,5 1,6/63 К14В | шт. |  | 1 |  |
|  | Ремонт НД 2,5 25/100 К14В.Ш | шт. |  | 1 |  |
|  | Ремонт НД 2,5 5/63 К14А | шт. |  | 1 |  |
|  | Ремонт НД 2,5 6,3/6,3 К14А | шт. |  | 1 |  |
|  | Ремонт НМШ5-25-4.0/4 Б-10У3 | шт. |  | 1 |  |

*Количества ориентировочные. Подтверждаются заявками Заказчика.

Перечень выполняемых работ, с расчетом стоимости, за 1 человеко-час

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
| 1. | Сварочные работы |
| 2. | Слесарные работы |
| 3. | Станочные работы |
| 4. | Покрасочные работы |

Разработал:

Главный механик АО «Комнедра»						                 А.В. Лащ