Приложение 7

(ОБРАЗЕЦ)

ПАСПОРТ № ________

НА ОТРЕМОНТИРОВАННЫЕ насосно-компрессорные трубы

| Наименование, наружный диаметр х номинальная толщина стенки; мм |  | Группа прочности | Исполнитель |  | Получатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НКТ 73х5,5 |  | Л | ООО «ХХХХХХХ» |  | АО «Комнедра» |
| № п/п | № трубы | Длина трубы до ремонта, м | Дата ремонта |  | Длина трубы после ремонта, м |
| 1. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  | Общая длина партии труб, м: |  | Х ХХХ,ХХ |
| Отремонтированные трубы соответствуют требованиям ГОСТ 633-80 |  |  |  |  |  |
| Проведено шаблонирование оправкой длиной1067 мм, диаметром 59,6мм - Х |  |  | Проведен неразрушающий контроль тела трубы с применением дефектоскопа - годная |  |  |
| Проведено гидроиспытание давлением 700 кгс/см2 с выдержкой 10 сек Герметична |  |  | Проведена толщинометрия (минимально допустимая толщина стенки 4,82 мм) - годная |  |  |
| На свободную резьбу ниппеля и муфты трубы нанесена резьбоуплотнительная смазка – РУСМА-1 |  |  | На ниппель и муфты труб установлены пластиковые предохранительные элементы |  |  |
| Проведен визуальный осмотр |  |  | Произведена увязка партии труб в пакеты |  |  |
| Количество: _______ шт. |  | Состояние: годная | Количество в пакете: _______ шт. | Масса пакета Нетто (Брутто): _______ (_______) кг. |  |
| № смены: |  |  | № линии: |  |  |
| Гарантийный срок эксплуатации отремонтированных труб: не менее 8 спускоподъемных операций, но не более 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. |  |  |  |  |  |

Контролер ОТК __________________ И.О. Фамилия

м.п.

Мастер ЦРНКТ__________________ И.О. Фамилия

м.п.

Дата выдачи: «____»___________202__ г.

Приложение 8

(ОБРАЗЕЦ)

БИРКА К ПАКЕТУ

ОТРЕМОНТИРОВАННЫх насосно-компрессорных труб

| Исполнитель: | ООО «ХХХХХХХХХ» |
| --- | --- |
| Заказчик: | АО «Комнедра» |
| Номер партии, дата (по паспорту) | ХХХХ, ХХ.12.2020 |
| Номера труб: | НТСЛ7310500011020ЛКН ÷НТСЛ7310500301020ЛКН |
| Наименование изделия: | НКТ |
| Наружный диаметр Dн х Толщина стенки средняя; мм | 73 х 5,38 |
| Группа прочности: | Л |
| Нормативный документ: | ГОСТ 633-80 |
| Наименование покрытия: | ТС3000С (заполняется при наличии покрытия) |
| Количество: | 30 |
| Общая длина; м | 300,00 |
| Масса Нетто (Брутто); кг | 2 871,00 (2 874,00) |

Примечание: Информация должна быть полной и читаемой, бирка должна быть защищена от

атмосферных осадков и перепада температур, надежно закреплена к пакету