                                                                                                                           Приложение 3

	СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Генерального директора

по обеспечению производства ООО «КанБайкал» 

_____________________ Р.О. Бабич
«_____»____________ 2025 г.
	УТВЕРЖДАЮ:

Председатель Тендерной комиссии,

Генеральный директор ООО «КанБайкал»
__________________ Ю.А. Нишкевич
«_____»____________ 2025 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
для проведения тендера на право заключения взаимоотношений по предмету:

«Оказание транспортных услуг по перевозке грузов ООО «КанБайкал» в 2026-2027 году»
	1.  Заказчик
	ООО «КанБайкал».

	2. Предмет тендера
	Оказание транспортных услуг по перевозке грузов ООО «КанБайкал» в 2026 -2027году.

	3. Условия проведения тендера
	3.1. Перечень обязательных документов предоставляется участниками тендера (Приложения 1,2) на основании информации о Заказчике и сведений, необходимых для подготовки предложения (Приложение 3.1).
3.2. Тариф на оказание транспортных услуг по перевозке грузов предоставляются Исполнителем по форме (Приложения 3.1., Приложение 3.1.1.).
3.3.Производственная программа на оказание транспортных услуг по перевозке грузов предоставляются Исполнителем по форме (Приложения 3.1.2, 3.1.3 и 3.1.4).

	4. Цель задания
	Транспортировка грузов грузовой техникой по заданию Заказчика.

	5. Сроки оказания услуг
	Начало оказания услуг: с 01 января 2026г. 

Окончание оказания услуг: по 31 декабря 2027г.

	6. География оказания услуг
	6.1. Объекты ООО «КанБайкал» Западно-Малобалыкского месторождения, Унтыгейского месторождения, Западно-Каренского месторождения, объекты подрядных организаций ООО «КанБайкал», другие объекты и маршруты как регионального, так и межрегионального значения.

6.3. Фактическое оказание услуг принимается на основании товарно-транспортных накладных, талонов Заказчика к путевым листам заверенные подписью, штампом Заказчика и фактических данных БСМТС.

	7. Термины, определения и сокращения
	7.1. Термины и определения:

Груз - труба, плита ПДН, ЖБИ, запорная арматура, элементы трубопроводов, металлопрокат, насосно-компрессорное оборудование, модульные здания, стройматериалы, цемент, кабельно проводниковая продукция, запасные части, химреагенты, резервуары, емкости, прочие материалы и оборудование.

Погрузка - складирование груза в транспортное средство. 

Персонал Заказчика – физические лица, состоящие в трудовых отношениях с Заказчиком.

Персонал Исполнителя – физические лица, состоящие в трудовых отношениях с Исполнителем.

Заказчик – юридическое лицо – ООО «КанБайкал.

Представитель Заказчика – один или несколько представителей Заказчика, информация, о полномочиях которых, с указанием фамилии, будет письменно сообщено Заказчиком Исполнителю, назначенные Заказчиком для выполнения обязательств по предмету тендера. 

Представитель Исполнителя – один или несколько представителей Исполнителя, фамилии и полномочия которых будут письменно сообщены Исполнителем Заказчику, назначенные Исполнителем для выполнения обязательств по предмету тендера.

Исполнитель - победитель тендера, юридическое лицо, имеющее соответствующие лицензии и разрешительные документы, требующиеся для осуществления деятельности по предмету настоящего Тендера.

Разгрузка – перемещение груза из транспортного средства в место дальнейшего его складирования.

Срок – период, за который Стороны обязаны исполнить свои обязательства.

Стороны – Заказчик и Исполнитель по оговоренным настоящим Техническим Заданием обязательствам.

Транспортная накладная – первичный учетный перевозочный документ, установленной Приложением № 4 к Правилам перевозок грузов автомобильным транспортом (Утв. Постановлением Правительства РФ от 21.12.2020 № 2200) формы, оформление которого обязательно при заключении договора на перевозку грузов автомобильным транспортом, в котором грузоотправитель и перевозчик согласовывают условия перевозки.

Транспортировка груза – перевозка (доставка) груза от места его расположения до пункта приема.

7.2. Сокращения:

ЛЭП – линия электропередач;

ОТ, ПБ и ООС - охрана труда, промышленная безопасность и охрана окружающей среды;

ПР – погрузочные работы;

ПРР – погрузочно-разгрузочные работы;

ГЗП – грузозахватные приспособления;

РФ – Российская Федерация;

СИЗ – средства индивидуальной защиты;

ТМЦ – товарно-материальные ценности;

ГСМ – горюче-смазочные материалы;

БСМТС – бортовая система мониторинга транспортных средств;

ДТП – дорожно-транспортные происшествия;

НКТ – насосно-компрессорные трубы;

ТС – транспортное средство;

ТЗ – настоящее Техническое Задание. 

	8. Объем  и порядок определения услуг
	8.1. Объем услуг является ориентировочным и зависит от производственной программы Заказчика (Приложение №3.1.2, 3.1.3 и 3.1.4 к настоящему ТЗ). 

8.1.1. В случае производственной необходимости Заказчика допускается эксплуатация ТС Исполнителя сверх установленной продолжительности смены (при односменном режиме работы ТС), указанной в производственной программе.

8.2. Объемы оказания услуг могут быть изменены Заказчиком в одностороннем порядке без изменения остальных условий. 

8.2.1. Производственная программа будет формироваться исходя из производственной необходимости Заказчика.

8.3. Заказчик оставляет за собой право в одностороннем порядке изменить количество единиц техники.

8.3.1. В случае производственной необходимости Исполнитель по заявке Заказчика предоставляет дополнительные ТС по установленному тарифу.

8.4. Исполнитель, получивший заявку от Заказчика не в праве отказаться от корректировки объема предоставляемых услуг.

8.5. Услуги по настоящему ТЗ оказываются Исполнителем на основании заявок по форме Приложения №5 к настоящему ТЗ.
8.6. Заявка должна содержать марку транспортного средства, наименование ТМЦ, количество, маршрут движения, время и место подачи транспортного средства, ответственный представитель Заказчика.

8.7. Принятие Исполнителем груза к перевозке подтверждается товарно-транспортной накладной.

8.8. Исполнитель в течение 1-го рабочего дня с даты получения от Заказчика Заявки, подписывает ее и возвращает Заказчику. В случае невозвращения в установленный срок Заказчику заявки она считается принятой и подписанной Исполнителем. Заявка является обязательной для исполнения обеими Сторонами.

8.9. В случае необходимости оказания срочных или дополнительных услуг, возникших в результате чрезвычайного происшествия, аварии у Заказчика или по иным обстоятельствам, Заказчик представляет Исполнителю аварийную заявку (по форме разовой/ежемесячной заявки), начало исполнения которой, при наличии свободных транспортных средств и человеческих ресурсов у Исполнителя, обязательно в сроки, указанные Заказчиком. Аварийную заявку на оказание срочных услуг Исполнитель обязан рассмотреть, подписать и возвратить Заказчику в течение 30 (тридцати) минут с момента получения, дополнительную в течение 1 (одного) часа с момента получения.

8.10. В случае несвоевременного (задержка свыше 2-х часов) предоставления транспортного средства, Заказчик может отказаться от оказания таких услуг, при этом Исполнитель не вправе требовать оплаты за пробег и т.д. несвоевременно предоставленного транспортного средства.

8.11. В случае несвоевременного предоставления транспортного средства в рамках поданной заявки, Заказчик имеет право предъявить Исполнителю штрафные санкции.
8.12. Исполнитель ежемесячно не позднее 12, 22 и 02 числа месяца, следующего за периодом оказания услуг (по периодам с 01 по 10, с 11 по  20 и с 21 по 30/31 число месяца соответственно), предоставляет в оригинале и направляет на электронный адрес Заказчика счет-фактуру, оформленную в соответствии со ст.169 НК РФ и Постановлением правительства РФ от 26.12.2011 №1137, с приложенным актом оказанных услуг (далее – Акт) по форме Приложения №4, реестра транспортных услуг, товаротранспортной накладной  и талонов Заказчика к путевым листам, подтверждающих объем и качество оказанных услуг.

8.13. Основанием для оформления Акта и выписки счетов-фактур служат данные товаротранспортных накладных, талонов Заказчика к путевым листам, заверенные подписью и штампом Заказчика. 

8.14. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения Акта и документов, указанных в п. 8.12 настоящего ТЗ, подписывает Акт либо направляет Исполнителю мотивированный отказ от его подписания с указанием допущенных недостатков и сроков их устранения.

8.15. В случае нарушения Исполнителем условий настоящего ТЗ, ненадлежащего оказания услуг, а также в случаях обнаружения Заказчиком факта завышения Исполнителем в предоставленных документах объемов оказанных услуг Заказчик может принять решение о проведении проверки, о начале которой Заказчик должен уведомить Исполнителя в письменном виде. Срок проведения проверки не может превышать 10 рабочих дней, кроме случаев привлечения независимых экспертных организаций. Проверка проводится Комиссией, сформированной Заказчиком. Исполнитель имеет право предоставить своего представителя для участия в работе Комиссии. Указанный в настоящем абзаце порядок применяется как в случае выявления Заказчиком вышеуказанных фактов до момента подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг, так и после подписания данного Акта. При этом непредставление Исполнителем своего представителя для участия в работе Комиссии не влияет на достоверность выводов, сделанных Комиссией.

8.16. Сроки выполнения обязательств Заказчика по подписанию Актов сдачи-приемки оказанных услуг, оплате принятых услуг (если к моменту обнаружения недостатков Акты сдачи-приемки оказанных услуг подписаны, но услуги по ним не оплачены), ставших предметом проверки, продлеваются на срок до окончания проведения такой проверки и устранения Исполнителем выявленных нарушений.

8.17. В случае выявления Комиссией и отражения в акте комиссии указанных выше фактов Заказчик имеет право осуществить следующие действия:

· по не принятым услугам:

· предоставить мотивированный отказ от подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг;

· потребовать устранения выявленных недостатков;

· потребовать предоставления исправленных документов с указанием фактических объемов оказанных услуг, соответствующих выводам, сделанным в акте Комиссии;

· по принятым услугам:

· потребовать устранения недостатков в оказанных услугах;

· потребовать предоставления исправленных документов с указанием фактических объемов оказанных услуг, соответствующих выводам, сделанным в акте Комиссии (включая подписанный со стороны Исполнителя Акта сдачи-приемки, счет-фактуру и т.д.);

· потребовать возврата излишне уплаченных денежных средств, указанных в акте Комиссии.

8.18. В случае получения от Заказчика указанных выше требований, Исполнитель обязуется выполнить их в сроки, установленные Заказчиком.

	9. Условия оплаты
	9.1. Авансирование исключено.
9.2. Оплата за оказанные услуги производится Заказчиком по факту оказания услуг путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя не ранее 90 (Девяносто) календарных дней и не позднее 120 (Ста двадцати) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта оказанных услуг и предъявления Исполнителем оригинала документов (реестр транспортных услуг, товарно-транспортные накладные, талоны Заказчика к путевым листам, подтверждающих объем и фактические данные по БСМТС).

9.3. Основанием для оформления Акта оказанных услуг служат данные товарно-транспортных накладных, талонов Заказчика к путевым листам за фактически отработанное транспортным средством время заверенные подписью и штампом Заказчика. Оплата производится согласно установленного тарифа и фактических данных БСМТС.

9.4. Расчеты по условиям взаимоотношений осуществляются в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании платежного поручения Заказчика.

9.5. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на счет Исполнителя.
9.6. Стоимость оказываемых услуг определяется в соответствии с тарифами, установленными в Приложении №3.1 к настоящему ТЗ.
9.6.1. Оплата транспортных услуг в режиме тех. дежурства и в актированные дни (по метеоусловиям) осуществляется в размере 50% от стоимости 1 машино-часа.

9.7. Простой по вине Исполнителя включая, но не ограничиваясь: прибытие технически не исправного транспортного средства, поломка транспортного средства во время оказания услуг, подача транспортного средства, не соответствующего заявленным требованиям Заказчика оплате не подлежит. При этом Исполнитель обязан компенсировать Заказчику убытки, вызванные таким простоем.

9.8. В случае не предоставления транспортного средства по заявке Заказчика, составляется двухсторонний Акт, подписанный уполномоченными представителями Заказчика и Исполнителя. При несогласии с причиной простоя, каждая из Сторон подписывает Акт с изложением своих возражений. Отказ от подписания Акта не допускается.
9.9.  Реестры транспортных услуг и Акты сдачи-приемки оказанных услуг представляются Заказчику в сроки, установленные п.8.12. настоящего ТЗ.  Документы, предоставленные позже установленного срока, к оплате в данном месяце не принимаются, а подлежат предоставлению в отчетный период следующего месяца.
9.10. Акты сдачи-приемки оказанных услуг, реестры транспортных услуг, счета-фактуры должны быть оформлены в соответствии с требованиями действующего налогового законодательства РФ.

9.11. В случае нарушения требований по оформлению актов сдачи-приемки оказанных услуг, реестров транспортных услуг, счетов-фактур или не предоставления оригиналов этих документов в установленные Налоговым кодексом РФ сроки, Заказчик вправе отсрочить соответствующий платеж на срок просрочки предоставления надлежаще оформленного оригинала данных документов. В этом случае, отсрочка платежа со стороны Заказчика не считается просрочкой и штрафные санкции не применяются к Заказчику.

9.12. В течение 3 (трех) дней Сторона, получившая Акт сдачи-приемки оказанных услуг, реестр транспортных услуг, счета-фактуры, не соответствующие требованиям настоящей статьи ТЗ, обязана проинформировать другую Сторону об этом с указанием конкретных допущенных нарушений.

9.13. Заказчик вправе не принимать и/или не оплачивать электронные или факсовые копии Актов сдачи-приемки оказанных услуг, реестр транспортных услуг, счета-фактуры, а также оформленные с нарушением законодательства.
9.14. Время работы автотранспорта отмечается ответственным представителем Заказчика в путевом листе, оформленном в соответствии с Федеральным законом от 08 ноября 2007 г. № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», приказа Минтранса России от 28.09.2022 № 390 «Об утверждении обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов», согласно фактически отработанному времени. В фактически отработанное время не включается время обеда. Время нахождения у Заказчика и пробег автотранспорта определяется с момента прибытия транспорта к месту производства работ Заказчика (или в иное согласованное сторонами место) до момента отметки об окончании работы в путевом листе. При этом в расчет времени использования автотранспорта включается время на пробег от пункта дисклокации ТС (жилгородок, общежитие и т.д.) до места проведения работ и обратно, которое определяется из технологической скорости автотранспорта 35 км/ч.


	10. Основные требования к оказанию услуг
	10.1. Исполнитель обязан:
10.1.1. Обеспечить своевременное и качественное оказание услуг в соответствии с условиями настоящего ТЗ.

10.1.2. Предоставить транспортное средство согласно заявки Заказчика по форме Приложения №5. При этом Исполнитель должен обеспечить прибытие транспорта к месту оказания услуг Заказчика или в иное согласованное Сторонами место (пункт подачи) в сроки, указанные в заявке.
10.1.3. Предоставлять Заказчику транспортное средство:

- в технически исправном, работоспособном состоянии в соответствии с требованиями правил и норм охраны труда, отвечать требованиям по перевозке данного груза или оказанию погрузочно-разгрузочных работ; 

- для сохранности перевозимых грузов, выступающие конструкционные части транспортного средства, от которых может произойти повреждение товарно-материальных ценностей, необходимо обшить прокладочным материалом (резина, дерево);

- укомплектованное приспособлениями для крепления грузов на ТС;
- оборудованное БСМТС;

- заправленное ГСМ в объеме, обеспечивающем его бесперебойную работу для выполнения производственных заданий в соответствии с Заявками Заказчика.
10.1.4. При перевозке НКТ должно проводиться транспортными средствами в соответствии с Правилами перевозок грузов и технических условий погрузки и крепления грузов, действующими на транспорте данного вида.

10.1.4.1. На пол кузова транспортного средства должны быть уложены прокладки. Пакеты труб должны иметь транспортные хомуты.

10.1.4.2. При транспортировании НКТ на платформах необходимо с боковых сторон устанавливать вертикальные деревянные стойки, связанные поверх труб проволокой.

10.1.4.3. При транспортировке НКТ необходимо предпринять следующие меры предосторожности:

  - необходимо грузить трубы на брусы и привязывать их с помощью подходящей цепи к брусам:

  - необходимо грузить трубы так, чтобы муфты были на одном конце транспорта.

Увязочный материал не является приспособлением для строповки.

Упаковка должна обеспечивать многократные перегрузки пакетов и обеспечивать сохранность труб от возможных повреждений.

10.1.4.4. При использовании транспортного средства необходимо принять меры по исключению прогиба труб. Концы труб при транспортировании не должны выступать за габариты транспортных средств более чем на 1м.

10.1.4.5. При погрузке не допускаются удары труб или пакетов о металлические части транспортных средств или друг о друга.

10.1.42.6. Категорически ЗАПРЕЩАЕТСЯ транспортировать трубы волоком или сбрасывать на землю.

10.1.4.7. Перед разгрузкой необходимо удостовериться, что предохранительные детали резьбовых соединений прочно установлены.

10.1.4.8. При погрузке, выгрузке и укладке труб в штабели необходимо применять грузоподъемные механизмы или безопасные трубные накаты (скаты). Не сваливать трубы при разгрузке. Для длинных труб рекомендуется использование растяжек с петлями на конце. При ручной разгрузке использовать канатные стропы. Скатывая трубы по направляющим, следить, чтобы они двигались параллельно штабелю, и не допускать ускорения движения или ударов концов труб, т.к. может быть повреждена резьба даже с предохранительными деталями.

10.1.4.9. Особое внимание необходимо уделять ведению ПРР с трубами, предназначенными для работы в кислых средах или из коррозионно-стойкого сплава, не допуская их ударов друг о друга или другие предметы. Так как удары о рядом лежащую трубу или иные предметы могут вызвать локальное упрочнение трубы до такой степени, что труба станет восприимчивой к растрескиванию под действием напряжений в сульфидсодержащей среде.

10.1.5. Своими силами и за свой счет получить и поддерживать в силе в течение всего срока оказания услуг все разрешения и лицензии, необходимые для надлежащего оказания услуг по настоящему ТЗ.

10.1.6. При проведении ПРР, обеспечить соблюдение Приказа Ростехнадзора от 26.11.2020 N 461 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения».

10.1.7. Назначить приказом уполномоченного представителя, имеющего право подписи документов и предоставить Заказчику до момента начала оказания услуг копию соответствующего приказа и подлинник доверенности представителя.

10.1.8. Строго соблюдать существующие экологические требования, санитарные нормы, нормы и правила безопасности труда, правила пожарной безопасности, а так же соблюдать действующие на предприятии Заказчика регламенты, инструкции, технические условия, направленные на обеспечение безопасности труда и пожарной безопасности, обеспечить наличие и использование работниками Исполнителя необходимых средств индивидуальной защиты, с соблюдением Политики в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды при выполнении работ (оказании услуг) на объектах производственной деятельности ООО «КанБайкал (Приложение №6), Инструкции «О контрольно-пропускном и внутриобъектовом режиме на объектах ООО «КанБайкал» (Приложение №7) и Инструкции «ПО информационной безопасности для деловых партнеров ООО «КанБайкал» (Приложение №8).
10.1.9. Самостоятельно оформлять в установленном порядке разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и лимиты образования и размещения отходов.

10.1.10. Самостоятельно начислять и производить выплату платежей за негативное воздействие на природную среду.

10.1.11. Осуществлять все обязательные в соответствии с требованиями действующего законодательства виды страхования в отношении услуг и работников Исполнителя.

10.1.12. Не передавать информацию и документы, полученные от Заказчика в ходе исполнения настоя​щего ТЗ, третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика. Обеспечить конфиденциальность информации, полученной от Заказчика или ставшей ему известной в процессе оказания услуг.

10.1.13. Использовать при оказании услуг по настоящему ТЗ исключительно сертифицированные транспортные средства, материалы и оборудование, если в отношении них предусмотрена обязательная сертификация.

10.1.14. Использовать труд обученного, опытного и квалифицированного персонала. Стаж работы персонала по основной профессии должен быть не менее 3-х (трех) лет. 

10.1.15. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить услуги при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые угрожают качеству оказания услуг, либо создают невозможность их оказания.

10.1.16. Ежедневно до 08:00 часов информировать Заказчика о выходе на линию транспортных средств Исполнителя путем направления сводки (по согласованной с Заказчиком форме) на электронные адреса представителей Заказчика.

10.1.17. Своевременно в течение одного часа сообщать Заказчику о сходе транспортных средств с линии по телефону или путем направления сообщения на электронные адреса представителей Заказчика и принимать оперативные меры по замене сошедших с линии транспортных средств на соответствующие по выполняемым функциям и техническим характеристикам (вместимость, грузоподъемность и т.д.) по согласованным тарифам (Приложение №3.1). Выход на линию вышедшего из строя транспортного средства или его замена должна производиться Исполнителем в течение четырех часов с момента схода транспортного средства с линии.

10.1.18. Для перевозки крупногабаритных, тяжеловесных, опасных грузов, на период закрытия дорог и в иных случаях, за счет собственных сил и средств оформлять пропуска, разрешения, согласования, талоны и т.д. на право проезда и перевозки.
10.1.19. Обеспечить сохранность грузов, имущества и оборудования Заказчика, нести ответственность за целостность во время перевозки с момента принятия груза к перевозке и до выдачи грузополучателю. В случае нанесения ущерба перевозимому грузу, оборудованию или иному имуществу Заказчика Сторонами составляется двусторонний акт. При отказе Исполнителя от подписания акта Заказчик вправе оформить акт в одностороннем порядке.

10.1.20. Осуществлять предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр персонала и технический осмотр транспортных средств.

10.1.21. За свой счет на месте выполнения работ обеспечить свой персонал проживанием и питанием.

10.1.22. Своевременно проводить персоналу необходимый инструктаж по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды.

10.1.23. Производить транспортировку грузов (ТМЦ, энергетического и другого оборудования) только при наличии номерных товаротранспортных накладных, выдача и учет которых должны производиться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к документам строгой отчетности.

10.1.24. Организовать работу по безопасности дорожного движения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и осуществлять контроль за соблюдением водителями Исполнителя «Правил дорожного движения». Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 (ред. от 31.12.2020) «О Правилах дорожного движения» (вместе с «Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения».
10.1.25. Незамедлительно информировать Заказчика обо всех инцидентах, авариях и несчастных случаях, организовывать их расследование в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов.

10.1.26. В случае совершения дорожно-транспортного происшествия с участием работников Заказчика и/или в случае причинения вреда имуществу Заказчика, незамедлительно известить Заказчика.

10.1.27. При оказании услуг в охранной зоне линий электропередач, нефтепроводов, линий связи производить под непосредственным руководством представителя Заказчика, ответственного за обеспечение безопасного оказания услуг и наличия наряда – допуска.

10.1.28. Обеспечить выполнение указаний уполномоченного представителя Заказчика, если они не противоречат действующему законодательству РФ и условиям на​стоящего ТЗ.

10.1.29. При исполнении своих обязательств неукоснительно соблюдать все требования миграционного законодательства, а также обеспечить их соблюдение лицами, привлекаемыми для оказания услуг по настоящему ТЗ (в том числе, в случаях, предусмотренных законодательством РФ, получать разрешения на привлечение и использование иностранных работников, рабочие визы, разрешения на работу и т.д.). В случае нарушения установленных настоящим пунктом обязательств Исполнитель обязуется возместить Заказчику все расходы и убытки, понесенные Заказчиком в связи с этим.

10.1.30. Предоставлять Заказчику транспортные средства, оборудованные исправной БСМТС ГЛОНАСС/GPS. В случае выхода из строя оборудования БСМТС уведомить об этом Заказчика в течение 3-х часов с указанием сроков устранения неполадок. Срок устранения неисправностей БСМТС и неполадок в системе мониторинга не должен превышать 11 (одиннадцать) часов, более длительный срок восстановления оборудования согласовывается с Заказчиком письменно.

10.1.31. В течение одного дня с момента взаимоотношений предоставить Заказчику доступ (дать ссылку на сайт спутникового мониторинга со всеми необходимыми ключами/паролями доступа) с возможностью мониторинга в режиме реального времени местонахождения, движения транспорта Исполнителя, задействованного в работе, и формирования отчетов по количеству пройденного пути и отработанного времени за конкретный период времени. Обеспечить для Заказчика бесперебойную возможность мониторинга в режиме реального времени местонахождения транспорта Исполнителя и формирования соответствующих отчетов.

10.1.32. На основании данных, полученных БСМТС не позднее 2-го числа каждого месяца предоставлять Заказчику отчет в формате Excel за предыдущий месяц о соблюдении скоростного режима транспортными средствами Исполнителя (Субисполнителей).

10.1.33. Оснащать за счет собственных сил и средств, транспортные средства тахографами в соответствии с действующим законодательством РФ о безопасности дорожного движения. Предоставлять по запросу Заказчика в установленные им сроки документы, подтверждающие оснащение транспортных средств тахографами. 

10.1.34. Предоставлять транспортное средство не старше 5 лет и персонал с действующими пропусками, необходимыми для проезда по лицензионным и иным участкам дорог при оказании услуг по настоящему ТЗ.

10.1.35. Заблаговременно (за 7 (семь) рабочих дней) до начала выполнения работ, согласовывать с Заказчиком круг лиц и техники, необходимость в пропуске которых на Объекты Заказчика может возникнуть во время оказания услуг. При необходимости проезда техники и работников Исполнителя через блок-пост охраны ООО «РН-ЮНГ», согласовывать оформление пропусков через Заказчика, при этом составление заявок, подготовка необходимой документации, направление их Заказчику в электронной форме и получение пропусков, осуществляется силами Исполнителя.

10.1.36. Перед началом рабочей смены и допуском работников к работе провести освидетельствование (медицинский осмотр) работников на предмет отсутствия алкогольного, наркотического или токсического опьянения.
10.1.36.1. Гарантировать, что ни один из его работников, а также работник Субисполнителя, находящиеся под действием алкоголя, наркотиков или каких-либо веществ, распространение которых контролируется законом, или неспособный выполнять услуги по причине использования или злоупотребления алкоголем, наркотиками или какими - либо веществами, распространение которых контролируется законом, не будет допущен к производству каких-либо услуг, предусмотренных настоящим ТЗ.
10.1.36.2. Не допускать к работе (отстранить от работы) работников Исполнителя (а в случае привлечения субисполнительных организаций и работников Субисполнителя), появившихся на рабочем месте (объекте) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. Факт появления работников Исполнителя на объектах Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории объекта веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением разрешенных веществ, для целей настоящего ТЗ и отношений между Заказчиком и Исполнителем может осуществляться любым из нижеперечисленных способов: медицинским осмотром или освидетельствованием; актами, составленными работниками Заказчика и/или Исполнителя; письменными объяснениями работников Заказчика и/или Исполнителя (Субисполнителя), другими способами.
10.1.37. Доводить до работников своей организации и работников Субисполнителя и неукоснительно соблюдать:

- Нормы действующего законодательства Российской Федерации, включая законодательство о недрах, об охране окружающей среды, о промышленной и пожарной безопасности, о природных и минеральных ресурсах, иные законы и нормативные акты;

- Локально-нормативные акты Заказчика, являющиеся неотъемлемой частью настоящего ТЗ;

- Политику в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды при выполнении работ (оказании услуг) на объектах производственной деятельности ООО «КанБайкал» (Приложение №6);

- Инструкцию «О контрольно-пропускном и внутриобъектовом режиме на объектах ООО «КанБайкал» (Приложение №7);

- Инструкцию «По информационной безопасности для деловых партнеров ООО «КанБайкал» (Приложение №8).

10.1.38. Организовать работу водителей в соответствии с требованиями Приказ Минтранса России от 16.10.2020 N 424 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха, условий труда водителей автомобилей».

10.1.39. До начала оказания услуг обеспечить прохождение своими работниками вводного инструктажа для сторонних организаций непосредственно в том подразделении Заказчика, на объекте которого планируется оказание транспортных услуг.

10.1.40. Обеспечить сохранность и соответствующий внешний вид, предоставленных во временное пользование помещений, оборудования, инвентаря и другого имущества Заказчика.

10.1.41. Ознакомить своих работников под роспись (проконтролировать ознакомление работников привлекаемой организации) о запрете на охоту, сбор дикоросов, разведение собак, при оказании услуг на объектах Заказчика.

10.1.42. Обеспечить работников специальной одеждой,  обувью, СИЗ для выполнения работ на объектах Заказчика.

10.1.43. Возместить Заказчику убытки, причиненные в результате повреждения, утраты, гибели груза при оказании погрузо-разгрузочных услугах, за исключением случаев, когда:

- тара или упаковка груза, не соответствовала установленным для данного вида груза нормам;

- груз не был разгружен по вине Заказчика до окончания рабочей смены.
10.1.44. Предоставить копии паспортов транспортных средств, верность которых засвидетельствована в установленном действующим законодательством порядке, а также копии диагностической карты транспортных средств, удостоверения работников Исполнителя на право управления ТС соответствующей категории.
10.1.45. В случае, если Исполнитель отказывается от выполнения услуг, то Исполнитель обязан уведомить Заказчика за три месяца до даты прекращения работ.

10.2. Исполнитель вправе:

10.2.1. Привлекать для оказания услуг третьих лиц (далее – Субисполнителей) только при условии получения предварительного письменного согласия Заказчика на привлечение конкретного Субисполнителя для оказания услуг. Заявка на согласование Субисполнителей в любом случае должна содержать описание необходимости, наименование и ИНН контрагента, планируемый период привлечения, ФИО водителя и данные в отношении привлекаемого ТС (наименование, тип, гос. номер) и иные необходимые сведения. При этом Исполнитель обязуется до заключения договора с Субисполнителем представить Заказчику копии всех лицензий Субисполнителя, необходимых для оказания услуг. Исполнитель во всех случаях несет перед Заказчиком полную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субисполнителем как за свои собственные действия. Исполнитель обязан включить в заключаемые с Субисполнителями договоры условия по охране труда, промышленной безопасности, охране окружающей среды и ответственности, предусмотренные настоящим ТЗ, и осуществлять контроль их исполнения. По требованию Заказчика Исполнитель обязан предоставить копии договоров, заключенных им с такими Субисполнителями и, в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в договор с Субисполнителем соответствующих изменений. 

10.3. Заказчик обязан:
10.3.1. Своевременно подавать заявки на оказание услуг по форме Приложения № 5 настоящего ТЗ.
10.3.2. Передать Исполнителю на основании его письменного запроса всю необходимую для оказания услуг документацию.

10.3.3. Назначить приказом уполномоченного представителя, имеющего право подписи документов, и предоставить копию приказа Исполнителю. Определить круг ответственных лиц, которые вправе подписывать и заверять штампом путевые листы, ознакомить их с порядком заполнения путевых листов и предоставить Исполнителю образцы штампов и подписей этих лиц.

10.3.4. Обеспечить конфиденциаль​ность информации, полученной от Исполнителя или ставшей ему известной в процессе оказания услуг.
10.3.5. Своевременно принять и оплатить оказанные Исполнителем услуги в соответствии с условиями настоящего ТЗ.
10.3.6. Использовать транспортные средства строго по назначению согласно поданным заявкам, до прибытия транспорта на объект, подготавливать фронт работ, транспортные накладные.

10.3.7. Немедленно в случае аварии, травм, пожаров и других несчастных случаев, произошедших с работниками Исполнителя или транспортным средством Исполнителя, известить последнего.
10.3.8. Обеспечить своевременное подписание товаротранспортной документации в соответствии с действующими унифицированными формами.

10.3.9. Заполнять на обратной стороне путевого листа время прибытия, убытия, показания спидометра, пробега. 

10.3.10. Предоставить Исполнителю Политику в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды при выполнении работ (оказании услуг) на объектах производственной деятельности ООО «КанБайкал (Приложение №6), Инструкцию «О контрольно-пропускном и внутриобъектовом режиме на объектах ООО «КанБайкал» (Приложение №7) и Инструкцию «ПО информационной безопасности для деловых партнеров ООО «КанБайкал» (Приложение №8).

10.3.11. При направлении транспортных средств для оказания услуг вне места их постоянного пребывания, на отдаленные объекты, обеспечивать работников Исполнителя нормальными бытовыми условиями, в порядке и на условиях, дополнительно согласованных Сторонами.
10.4. Заказчик вправе:
10.4.1. В любое время проверять и контролировать ход и качество услуг, оказываемых Исполнителем и третьими лицами, привлекаемыми Исполнителем, положений настоящей ТЗ, сроки оказания услуг, квалификацию персонала Исполнителя, технические характеристики транспортных средств и т.п. При этом не обнаружение в процессе проверки отступлений от условий ТЗ или иных недостатков не освобождает Исполнителя от каких-либо обязательств по ТЗ и не лишают Заказчика права в дальнейшем предъявить требования в отношении сроков, объемов и качества оказанных услуг. В случае обнаружения Заказчиком отступлений от условий настоящего ТЗ, которые могут ухудшить качество услуг или иные недостатки, Заказчик обязан заявить о выявленных недостатках Исполнителю посредством направления письменного уведомления. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в Акте, подписываемом представителями Заказчика, Исполнителя/третьих лиц, привлекаемых Исполнителем. 

10.4.2. Производить проверки и досмотр всех транспортных средств, вещей и материалов, доставляемых на объект Исполнителем. Если в результате подобного досмотра будут обнаружены указанные запрещенные вещества, то транспортное средство не допускается на объект, работник(и) Исполнителя не допускается на рабочее место.

10.4.3.  В любое время проверять исполнение Исполнителем/Субисполнителем обязанностей, предусмотренных настоящим ТЗ. В случае возникновения у Заказчика подозрения о наличии на объектах работников Исполнителя/Субисполнителя в состоянии опьянения, Исполнитель обязан по требованию Заказчика незамедлительно отстранить от работы этих Работников.
10.4.4. Уменьшить или увеличить объем услуг, предусмотренных настоящим ТЗ. 
10.4.5. Требовать от Исполнителя предъявления подлинников необходимых лицензий (разрешений) компетентных государственных органов Российской Федерации на оказание услуг в связи с исполнением настоящего ТЗ.
10.4.6. Потребовать от Исполнителя замены его персонала при условии, что Заказчик предоставит письменное обоснование такого решения. Исполнитель обязан в течение 24 (двадцати четырех) часов с момента получения письменного уведомления заменить персонал, несмотря на возможную субъективность требования. Замещающий работник должен быть квалифицированным и способным эффективно выполнять обязанности заменяемого работника. Отстраненный от оказания услуг персонал Исполнителя, не может быть привлечен повторно для оказания услуг, без предварительного письменного согласия Заказчика.
10.4.7. Запросить заверенные копии путевых листов и товарно-транспортной документации, а также иных документов, использованных при оказании услуг для бухгалтерского учета. Запрос должен быть оформлен в письменном виде и подписан уполномоченным представителем Заказчика. Запрос может быть направлен посредством электронной почты с последующим предоставлением оригинала запроса Исполнителю.
10.4.8. Заказчик оставляет за собой право одностороннего немотивированного внесудебного отказа от договора, письменно предупредив Исполнителя за 30 календарных дней до предполагаемого отказа, при этом Заказчик оплачивает Исполнителю все фактически понесенные последним расходы по исполнению взаимоотношений, до момента получения уведомления о таком отказе.

10.4.9. Зарезервировать из сумм, подлежащих оплате Исполнителю денежную сумму (обеспечительный платёж) в размере 10% от общей стоимости взаимоотношений до предоставления Исполнителем Заказчику полного пакета документов, согласно перечню, указанному в п.8.12 настоящего ТЗ.
10.4.10. Не принимать и/или не оплачивать электронные или факсовые копии Актов оказанных услуг и Реестр автотранспортных услуг, а также оформленные с нарушением законодательства.

	11. Особые условия
	11.1. Участник к назначенному сроку предоставляет Коммерческое Предложение Форма №3 Приложение №2, Приложение №3.1., 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3. и 3.1.4 к настоящему ТЗ.

	12. Условия квалификационного отбора участников
	12.1. Перечень условий квалификационного отбора участников тендера включает в себя:

12.1.1. наличие опыта выполнения работ (оказания услуг) по предмету тендера;

12.1.2. наличие квалифицированного персонала в штате потенциального контрагента;

12.1.3. наличие техники, оборудования (отвечающего установленным в условиях тендера требованиям);

12.1.4. согласие с предложенным календарным планом выполнения работ;

12.1.5. согласие на соблюдение требований Заказчика в области промышленной безопасности, технических и технологических регламентов, охраны труда и охраны окружающей среды, системы управления транспортной безопасностью;

12.1.6. отсутствие информации о негативных результатах деятельности претендента на участие в тендере;

12.1.7. Согласие с требованиями и условиями настоящего ТЗ (Приложение № 3.2).

	13. Ответственность Сторон
	13.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств, Стороны несут ответственность в порядке определенным действующим законодательством и настоящим ТЗ.
13.2. Сумма штрафных санкций и претензий за весь период действия взаимоотношений не ограничивается каким-либо значением, даже при условии наличия ограничений у Исполнителя корпоративными нормами и стандартами.
13.3. Убытки (ущерб, штрафы, пеня и т.п.) предусмотренные настоящим ТЗ, подлежат возмещению за счет виновной Стороны в течение 10 (десяти) дней с момента получения подтверждающих документов. В случае применения к Исполнителю требования о возмещении убытков (ущерба, штрафов, пени и т.п.), предусмотренные настоящим ТЗ, Заказчик оставляет за собой право, предварительно уведомив Исполнителя, уменьшить сумму, подлежащую выплате Исполнителю за оказанные услуги, на сумму убытков (ущерба, штрафов, пени и т.п.) примененных к Исполнителю в порядке взаимозачета.
13.4. При наличии вины Исполнителя за аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие в процессе оказания услуг, последний обязуется возместить Заказчику причиненные убытки.

13.5. Исполнитель самостоятельно несет ответственность за допущенные им при оказании услуг нарушения природоохранного, водного, земельного, лесного законодательства, законодательства в области пожарной безопасности, охраны труда, атмосферного воздуха, опасных производственных объектов и т.д., включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Исполнителя, последний обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки.
13.6. Факт причинения вреда работникам/имуществу Заказчика, Исполнителя и третьим лицам, а также факт несчастного случая или аварии при оказании услуг подтверждаются соответствующим актом, постановлением, решением и т.п., вынесенным государственным органом или при его участии, либо двусторонним актом, подписанным уполномоченными представителями Сторон.

13.7. При наличии вины Исполнителя или третьих лиц, привлекаемых Исполнителем в ДТП, результатом которого явилась травма или смерть работника Заказчика, Исполнитель уплачивает Заказчику все понесенные затраты.

13.8. Заказчик не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника Исполнителя или третьего лица, привлеченного Исполнителем, произошедшие не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими правил техники безопасности или промышленной санитарии.

13.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения денежных обязательств, Заказчик несет ответственность в соответствии со ст. 395 ГК РФ. Проценты за пользование чужими денежными средствами, предусмотренные статьей 395 ГК РФ, могут взиматься не более чем за 30 дней, начиная со дня истечения срока исполнения обязательств по оплате.

13.10. В случае если нарушение сроков оказания услуг (несвоевременное предоставление транспортного средства, либо задержка при замене (ремонте) сошедшего с линии транспорта) составляет менее 24 часов п.10.1.3, 10.1.16, 10.1.17 Исполнитель оплачивает Заказчику штраф в размере 2 000 рублей за каждый час задержки. Задержка до 60 минут оплачивается в размере ½ размера штрафа. 

В случае если нарушение сроков оказания услуг (несвоевременное предоставление транспортного средства, либо задержка при замене (ремонте) сошедшего с линии транспорта) составляет 24 часа и/или более п.10.1.3, 10.1.16, 10.1.17 Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,1% от общей стоимости взаимоотношений за каждый день нарушения обязательства.
13.11. В случае нарушения Исполнителем п.10.1.20, 10.1.22 ТЗ Заказчик вправе предъявить Исполнителю штраф в размере 50 000 рублей за каждый случай.

13.12. В случае сокрытие сведений / неуведомление Исполнителем Заказчика о несчастных случаях, инцидентах, авариях и иных происшествиях при выполнении работ, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 100 000 рублей за каждый случай.

13.13. В случае повреждения высоковольтных линий, трубопроводов, других коммуникаций или объектов Заказчика по вине Исполнителя, ремонт производится Исполнителем за свой счёт в течение 24 (Двадцати четырех) часов.

13.14. В случае допущения самовольного подключения Исполнителем электроустановок к сетям Заказчика, Исполнитель обязан оплатить штраф в размере 100 000 рублей за каждый такой инцидент. 

13.15. Исполнитель несет ответственность за нарушение правил привлечения иностранной рабочей силы п.10.1.29 и уплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 рублей за каждый случай нарушения, а также несет полную материальную и иную ответственность перед Государственными органами, по факту осуществления трудовой деятельности данными работниками на территории месторождений и производственных объекта Заказчика.

13.16. Исполнитель не имеет права передавать свои права и обязательства, третьим лицам без письменного согласия Заказчика, в случае привлечения Исполнителем к исполнению настоящего ТЗ третьих лиц в нарушение порядка, установленного п.10.2.1 настоящего ТЗ, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от стоимости взаимоотношений с НДС за каждый случай. Кроме того, Исполнитель несет перед   Заказчиком   ответственность за   убытки, причиненные участием третьих лиц в исполнении настоящего ТЗ, в полной сумме сверх штрафа.

13.17. В случае нарушения срока предоставления первичных документов п.8.12 настоящего ТЗ, Заказчик вправе предъявить Исполнителю штраф в размере 50 000 рублей за каждый документ.

13.18. В случае неисполнения п. 10.1.14, 10.1.30-10.1.33, 10.1.34, 10.1.42 настоящего ТЗ, Заказчик вправе предъявить Исполнителю штраф в размере 50 000 рублей за каждый выявленный случай нарушения договорных обязательств.  

13.19.  За предъявление Исполнителем Заказчику заведомо подложного документа (путевой лист, товаротранспортная накладная и т.д.), Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 рублей за каждый подложный документ. При повторном факте предъявления Исполнителем заведомо подложных документов, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в двойном размере с последующим расторжением взаимоотношений по инициативе Заказчика в одностороннем порядке. Заказчик также обязан сообщить о каждом выявленном факте по предъявлению заведомо подложных документов в соответствующие органы, в соответствии с законодательством РФ.

13.20.  Исполнитель обязан выполнять требования Политики в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды при выполнении работ (оказании услуг) на объектах производственной деятельности ООО «КанБайкал (Приложение №6), Инструкции «О контрольно-пропускном и внутриобъектовом режиме на объектах ООО «КанБайкал» (Приложение №7) и Инструкции «ПО информационной безопасности для деловых партнеров ООО «КанБайкал» (Приложение №8), в случае невыполнения данного условия Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 100 000 рублей за каждый факт нарушения.
13.21. В случае нанесение Исполнителем вреда окружающей среде, Исполнитель производит восстановительные работы за свой счёт, оплачивает нанесенный ущерб и компенсирует штрафы, взысканные с Заказчика контролирующими органами за причиненный ущерб (в т.ч. штрафы, уплаченные Заказчиком в добровольном (внесудебном) порядке).
13.22. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем условий ТЗ, повлекшие за собой:

- простои бригад текущего и капитального ремонта скважин, освоение и бурения;

- аварии при ремонте скважин;

- затянувшиеся и повторные ремонты скважин, брак при ремонте скважин, произошедшие по вине Исполнителя;

Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплаты штрафа (штрафной неустойки) в размере 100% стоимости бригадо-часа по виду работ (ТРС, КРС, ПЗР, ГРП) за каждый час простоя для каждой бригады, стоимости суток бурения, а также потребовать возмещения убытков в полном объеме.

Стороны договорились, что при расчете стоимости штрафа применяется стоимость 1 (одного) бригадо-часа и суток бурения ООО «КанБайкал», утвержденные Генеральным директором ООО «КанБайкал» по данному виду работ, согласно привязки к месторождению. Время простоя исчисляется с момента его возникновения. Штраф налагается за все время с момента возникновения простоя.

Вина Исполнителя должна быть подтверждена двусторонним актом. Исполнитель не вправе отказаться от подписания акта без изложения мотивов такого отказа. В случае немотивированного отказа от подписания указанного акта, либо отсутствия ответа в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения акта, он считается принятым и служит основанием для выставления претензии, которая подлежит возмещению в полном объеме.
13.23. Исполнитель несет полную имущественную ответственность за сохранность переданных ему Заказчиком груза, материалов, оборудования или иного имущества, согласно ст. 34 ФЗ от 08.11.2007г. №259 ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта.

13.24. За односторонний отказ от исполнения оказываемых услуг, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от стоимости взаимоотношений с НДС и, кроме того, возмещает документально подтверждённый ущерб Заказчика.
13.25. Заявленный одной из сторон настоящего ТЗ отказ от осуществления какого-либо права по настоящему ТЗ не означает недопустимость осуществления в последующем этого права по тем же основаниям.
13.26. В случае если в Положении о требованиях Заказчика в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности предусмотрен иной размер ответственности, отличный от установленного в настоящем ТЗ, в этом случае, Заказчик оставляет за собой право определить меру ответственности, подлежащую применению к Исполнителю на свое усмотрение (по выбору).

13.27. Исполнитель обязан возместить Заказчику убытки (в пределах рыночной стоимости имущества с учетом доставки до объекта Заказчика), причиненные в результате повреждения, утраты, гибели принятого к перевозке груза.
13.28. При наличии вины Исполнителя или третьих лиц, привлекаемых Исполнителем в ДТП, результатом которого явилась травма или смерть работника Заказчика, Исполнитель уплачивает Заказчику все понесенные затраты.
13.29. За нарушения правил перевозки НКТ, предусмотренных в п.10.1.4-10.1.4.9. Заказчик оставляет за собой право взыскать с Исполнителя штраф в размере 1% (одного) процента от общей стоимости взаимоотношений за каждый выявленный факт нарушения.
13.30. В случае загрязнение территории Заказчика нефтепродуктами (ГСМ), отходами (в т.ч. бытовыми) работниками Исполнителя, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 100 000 рублей за каждый случай.
13.31. В случае искажение либо несвоевременное предоставление Исполнителем информации в установленный срок Заказчику, повлекшее возникновение аварийной ситуации при производстве работ/ оказании услуг, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 100 000 рублей за каждый случай нарушения.
13.32. В случае неисполнение обоснованного предписания Заказчика, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 50 000 рублей за каждый факт. При остановке работ вследствие неисполнения предписания Заказчика – 100 000 рублей за каждый факт.
13.33. В случае выявление фактов завышения Исполнителем в представленных документах объемов выполненных работ/услуг, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 100% суммы выявленного завышения за каждый факт завышения объемов выполненных работ/услуг и 30 000 рублей за каждый факт выполнения работ ненадлежащего качества.
13.34. В случае действия Исполнителя, приведшие к остановке (в т.ч. аварийной) производственного процесса добычи нефти на нефтепромысле Заказчика, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя штраф в размере 1 000 000 рублей + упущенная выгода, в т.ч. стоимость недобытой нефти.
13.35. В случае причинение имущественного ущерба Заказчику, Заказчик вправе взыскать с Исполнителя стоимость восстановительного ремонта / стоимость утраченного имущества + документально подтвержденные причиненные Заказчику убытки (непосредственно связанные) + упущенная выгода.
13.36. Стороны вправе не предъявлять штрафы, пени и иные санкции, причиненные убытки, предусмотренные условиями настоящего ТЗ.
13.37. Уплата убытков (ущерба, штрафа, пени и т.п.)  не освобождает Сторону от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим ТЗ.
13.38. Стороны признают требования Заказчика к Исполнителю о взыскании штрафов, процентов и неустоек однородными по отношению к встречным требованиям Исполнителя об оплате услуг. Каждая из Сторон вправе прекратить указанные выше требования односторонним уведомлением о зачёте равного по сумме требования.
13.39. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке удержать сумму неустоек, штрафов и иных санкций из суммы денежных средств, подлежащих оплате Исполнителю.
13.40. Любые штрафные санкции в рамках настоящего ТЗ должны быть уплачены в пределах срока, установленного для рассмотрения претензий.

	14. Срок действия взаимоотношений
	Срок действия взаимоотношений c даты заключения взаимоотношений до 31.12.2027 года включительно.

	15. Антикоррупционные условия  
	15.1. Стороны признают и подтверждают, что каждая из них проводит политику полной нетерпимости к взяточничеству и коррупции, предполагающую полный запрет коррупционных действий и совершения выплат за содействие / выплат, целью которых является упрощение формальностей в связи с хозяйственной деятельностью, обеспечение более быстрого решения тех или иных вопросов. Стороны руководствуются в своей деятельности применимым законодательством и разработанными на его основе политиками, и процедурами, направленными на борьбу со взяточничеством и коммерческим подкупом.
15.2. Стороны гарантируют, что ни они, ни их работники не будут предлагать, предоставлять, давать или давать согласие на предоставление каких-либо коррупционных выплат (денежных средств или ценных подарков) любым лицам (включая, помимо прочего, частных лиц, коммерческие организации и государственных должностных лиц), а также не будут добиваться получения, принимать или соглашаться принять от какого-либо лица, прямо или косвенно, какие-либо коррупционные выплаты (денежные средства или ценные подарки), при этом Стороны обязуются оказывать полное взаимное содействие в получении информации при выявлении фактов коррупционных действий. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в п.15.1. настоящего Договора действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

	16. Расторжение взаимоотношений
	16.1. Заказчик вправе, в одностороннем порядке расторгнуть взаимоотношения в случаях:

16.1.1.В случае если Исполнитель потерпит банкротство и в случае издания приказа и ликвидации Исполнителя;

16.1.2. Нарушение Исполнителем правил, установленных требованиями Заказчика, в области промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды;

16.1.3. Нарушения Исполнителем сроков вывоза груза, на срок более 10 (Десять) календарных дней от установленного в заявке (Приложение № 5) срока;

16.2. Истечение срока действия взаимоотношений не влечет прекращения неисполненных обязательств и не освобождает Стороны от ответственности за их исполнение.

16.3. Взаимоотношения могут быть расторгнуты досрочно по инициативе Заказчика путем направления письменного уведомления другой стороне не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до предполагаемой даты прекращения.

	17. О налоговой оговорке
	17.1. Исполнитель в порядке статьи 406.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также, в рамках проявления должной коммерческой осмотрительности в соответствии со статьей 54.1 Налогового кодекса Российской Федерации, настоящим заявляет и гарантирует, что на момент настоящего ТЗ, а также в налоговых периодах, в течение которых совершаются операции:

- располагает необходимыми трудовыми и материальными ресурсами для выполнения обязательств по ТЗ;

- в полном объеме уплачивает все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством РФ, а также ведет регистры налогового учета и своевременно подает в налоговые и иные государственные органы налоговую, статистическую и иную государственную отчетность в соответствии с действующим законодательством РФ;

- полностью отразит операции в первичных документах, бухгалтерской и налоговой отчетности и своевременно представит в налоговый орган;

- отразит в налоговой отчетности налог на добавленную стоимость (НДС), уплаченный Заказчиком Исполнителю в составе стоимости товаров (работ, услуг);

- по операциям с участием Исполнителя и лиц, привлеченных им в целях исполнения ТЗ, не имеется и не будет иметься признаков несформированного источника НДС по цепочке поставщиков товаров (работ, услуг) для принятия к вычету сумм НДС;

- Исполнитель не совершает фиктивные операции с целью неуплаты налогов;

- по требованию Заказчика, налоговых органов или суда своевременно предоставит заверенные копии документов об операциях, в установленный срок;

- на дату заключения Договора и ежеквартально (не позднее 30 числа месяца, следующего за календарным кварталом) Исполнитель предоставит Заказчику справку об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной ФНС России;

- ежеквартально (не позднее 28 числа месяца, следующего за календарным кварталом) Исполнитель предоставит Заказчику копию декларации по НДС, поданную в ИФНС за истекший квартал, копии уточненных деклараций по НДС за предыдущие периоды (в случае подачи уточненных расчетов).

В случае выявления фактов искажения данных в декларациях по налогам в результате предоставления Исполнителем Заказчику документов, содержащих искаженные (недостоверные) сведения, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф (неустойку) за нарушение заверений, размер которого будет определяться, исходя из сумм недоимки, пеней, штрафов, процентов, доначисленных вступившим в силу решением налогового органа или на основании поданных Заказчиком уточненных налоговых деклараций по операциям с Исполнителем, а также исходя из расходов Заказчика, понесенных в рамках досудебного и судебного обжалования соответствующего решения налогового органа по налоговой проверке. По выбору Заказчика штраф может быть оплачен, в том числе, путем удержания сумм, подлежащих оплате Исполнителю, путем проведения зачета.

Заказчик при получении письменного уведомления налогового органа о несформированном источнике для вычета НДС уведомляет об этом Исполнителя, который в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления уведомления обязуется устранить нарушения, в том числе, путем подачи уточненной налоговой декларации по НДС и уплаты соответствующей суммы НДС в бюджет и/или обязуется провести соответствующие мероприятия с третьими лицами (по цепочке поставщиков товаров (работ/услуг)), направленные на формирование в бюджете источника вычета НДС.

Наличие признаков несформированного источника для принятия к вычету сумм НДС определяется по цепочке исполнителей, не ограничиваясь только прямой сделкой с Исполнителем, но и в ситуации, когда Исполнитель и его контрагенты не обеспечили наличие источника для применения вычета по НДС и по сделкам в цепочке (цепочке движения товаров, работ, услуг). Устранение признаков несформированного по цепочке хозяйственных операций с участием Исполнителя источника для принятия к вычету сумм НДС осуществляется путем обеспечения Исполнителем формирования в бюджете источника для применения Заказчиком вычета по НДС в сумме, уплаченной Исполнителю в составе стоимости товара (работ, услуг), т.е. путем надлежащего декларирования и уплаты соответствующей суммы НДС в бюджет.

Если Исполнитель не устранит признаки несформированного по цепочке хозяйственных операций с участием Исполнителя источника для принятия Заказчиком к вычету сумм НДС в указанный срок, он компенсирует Заказчику имущественные потери, в том числе, вызванные предъявлением требований органами государственной власти к Заказчику и невозможностью принять к вычету предъявленный Исполнителем НДС. Достаточным основанием для предъявления Заказчиком требования о возмещении имущественных потерь является, включая, но не ограничиваясь, письменное уведомление (информационное письмо и т.д.) налогового органа о несформированном источнике для вычета НДС.

Имущественные потери Заказчика, подлежащие возмещению Исполнителем, вследствие неустранения признаков несформированного источника для принятия Заказчиком к вычету сумм НДС определяются в размере сумм, уплаченных (зачтенных) Заказчиком в бюджет вследствие добровольного отказа Заказчика от применения вычета НДС по операциям с Исполнителем и/или с контрагентами в цепочке (цепочке движения товаров, работ, услуг), если иное письменно не согласовано Сторонами.

	18. Заключительные положения
	18.1. В состав данного Технического задания включены следующие приложения:

1) Приложение №1 - Перечень обязательных документов, представляемых Претендентом на участие в тендере;

2) Приложение №2 - Формы документов, обязательные для заполнения Претендентом на участие в тендере:

· Форма №1 - Заявка на участие в Тендере;

· Форма №2 - Анкета Претендента на участие в тендере;

· Форма №3 - Коммерческое предложение;

· Форма №4 - Основные сведения о Претенденте на участие в тендере;

3) Приложение №3 - Техническое задание;

· Приложение №3.1 – Тариф на оказание транспортных услуг (форма);

· Приложение №3.1.1. – Калькуляция (форма);

· Приложение №3.1.2. – Производственная программа на 2026-2027г.;  
· Приложение №3.2 - Согласие Участника с требованиями Технического Задания;

4) Приложение №4 – Акт оказанных услуг (форма);

5) Приложение №5 – Заявка на выделение транспорта (форма);

6) Приложение №6 – Политика в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды;

7) Приложение №7 - Инструкция «О контрольно-пропускном и внутриобъектовом режиме на объектах ООО «КанБайкал»;

8) Приложение №8 – Инструкция «ПО информационной безопасности для деловых партнеров ООО «КанБайкал»;

9) Приложение №9 –  Схемы проезда на объекты Заказчика.


Начальник отдела материально- технического обеспечения                              С.В. Безматерных                                                        
10
21

