Приложение 3

ГЕОЛОГО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение подрядных работ:

«Гидравлический разрыв пласта на

эксплуатационных скважинах ООО «Нобель Ойл» (КО) в 2026 г.»

г. Усинск

2026 г.

1.	Цель работы.

Целью работы является производство кислотно - проппантного гидравлического разрыва пласта эксплуатационных скважин.

2.        Расположение участка работ:

2.1. Южно-Ошское месторождение – Республика Коми, МО «Усинск», 150 км. от г. Усинск, дорога круглогодичная.

3.	Результат работы.

Результатом работы является качественное выполнение гидравлического разрыва пласта под руководством ответственного инженерно-технического работника по плану работ, утвержденному техническим руководителем Исполнителя, с соблюдением техники безопасности, при наличии необходимого комплекта датчиков и контрольно-измерительных приборов, предохранительных клапанов, с опрессовыванием нагнетательных трубопроводов и применением ингибиторов коррозии.

4.	Основной объем работ.

4.1. Предоставление необходимого оборудования (для КПГРП, фрак арматура, НКТ 89 мм, пакер) на стадии подготовки скважины к ГРП, под руководством ответственного инженерно-технического работника Исполнителя.

4.2. Проведение кислотно-проппантного гидравлического разрыва пласта в наклонно-направленной скважине (1 шт.)*:

4.2.1. Объем закачиваемого приготовленного проппанта – 7 тн.; сшитого геля не более – 250 м3; линейного геля не более – 185 м3, кислотный состав – не более 120 м3.

|  | КПГРП в наклонно-направленной скважине. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Месторождение (скважина) |  | Объем жидкости, м3 |  |  |  |  | Масса проппанта, тн |  |
|  |  | Сшитый гель | Линейный гель | Кислотный состав (HCL 15%), м3 | Общая масса, тн | РСП, тн. |  | Керамический, тн. |
| Скважина ХХХ КПГРП |  | 250 | 185 | 120 | 7 | 16/20 - 2 тн. |  | 30/50-1тн., 20/40 - 2 тн.,16/20 -2 тн. |
|  |  |  |  | Сметный расчет: |  |  |  |  |

*1. Уточненная технология закачки жидкости ГРП, утверждается после согласования дизайна и фактического нагнетательного теста.

2. В случае отсутствия требуемых фракций проппанта, в КП указать фракции приближенные к требуемым.

5.	На Исполнителя возлагается:

  - Закупка и доставка на место работ необходимых расходных материалов и жидкостей (соляная кислота, ингибитор, проппант) для приготовления требуемого объема закачиваемых растворов.

  - Разработка и согласование дизайна ГРП.

  - Разработка и согласование плана работ на проведение ГРП.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОСНОВНЫЕ ГЕОЛОГО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПО СКВАЖИНЕ

Категория скважин: эксплуатационная, добывающая

Планируемый дебит: до 32,3 т./сут.

Обводненность: до 10%

Способ эксплуатации: механизированный

Наличие сероводорода: отсутствует

Ожидаемое пластовое давление: 219,5 МПа

Искусственный забой: 3810 м

Альтитуда ротора: 91,7 м

Давление опрессовки ЭК: 13 МПа

Глубина нарушения ЭК: герметично

КОНСТРУКЦИЯ СКВАЖИН

| Составлено: |  | 26.11.2026 | Альтитуда ротора, м: |  | 91,7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отредактировано: |  |  | Роторная поправка, м: |  | 5,15 |  |
| Устьевое оборудование: |  |  | АФК 3-65х350 |  | ОКК2-350-168х245х324 |  |
| Координаты устья скважины: |  |  |  |  |  |  |
| Обсадная колонна | Ø, мм | Толщина стенки, мм | Марка стали | Кол-во труб, шт | Башмак, м | ВПЦ, м |
| Направление | 426 | 10 |  |  | 0-20 | 0 |
| Кондуктор | 324 | 9,5 |  |  | 0-399,4 | 0 |
| Тех.колонна | 245 | 12 |  |  | 0-2278,88 | 0 |
| Экспл.колонна | 168 | 12,1 |  |  | 0-334 | 1443 |
|  | 168 | 10,6 |  |  | 334-1281 |  |
|  | 168 | 12,1 |  |  | 1281-2280 |  |
|  | 168 | 8,9 |  |  | 2280-2453 |  |
| Окно врезки |  |  |  |  | 2453-2473 |  |
| Хвостовик | 114 | 7,4 | E |  | 2358,91-3835,00 | цементирован |
| Адаптер |  |  |  |  | 2358,91-2362,91 |  |
| Обсадные трубы | 114 | 7,4 | E |  | 2362,91-3823,94 |  |
| Стоп патрубок |  |  |  |  | 3823,94-3824,60 |  |
| ЦКОД |  |  |  |  | 3824,60-3825,23 |  |
| Обсадная труба | 114 | 7,4 | E |  | 3825,23-3834,23 |  |
| Башмак с патрубком |  |  |  |  | 3834,23-3835,00 |  |

##### Данные о перфорации

| #### Интервалы #### перфорации, м |  | Тип перфоратора | Плотность перфорации, отв./м | ГОРИЗОНТ, ПОДЯРУС, ПЛАСТ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| верх | низ |  |  |  |
| 3783,4 | 3786,4 | кумулятивная перфорация 2 7/8 PowerJet HSD | 20 отв./м. Всего 380 отв. | D2st (песчаники) |
| 3789,4 | 3798,4 |  |  |  |

- Планируемое начало работ:

2026 г. по заявочной системе.

- Подрядчик несёт полную ответственность за выполнение требований государственных контролирующих органов. Подрядчик производит работы с соблюдением требований Заказчика по безопасности, охране здоровья и окружающей среды на месторождении.

- Оборудование Подрядчика должно быть в надлежащем техническом состоянии, освидетельствовано государственными контролирующими органами и соответствовать требованиям безопасности при его эксплуатации на месторождении Заказчика. Подрядчик представляет Заказчику копии всех соответствующих документов.

- Наличие лицензий, разрешений и допусков на право проведения работ в области нефтегазодобывающих производств.

- Заказчик имеет право на проведение проверки Подрядчика в любое время. При этом Подрядчик обязуется оказывать содействие Заказчику.

- Обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченных представителей Заказчика (в том числе супервайзера) к месту выполнения работ и к месту хранения материалов и оборудования, используемых для выполнения работ, а также предоставлять необходимую документацию.

- Весь задействованный в работе персонал Подрядчика должен быть обучен, аттестован в области ПБиОТ и иметь соответствующие удостоверения.

- Подрядчик за свой счёт обеспечивает свой персонал жильем, питанием, питьевой водой, транспортом, ГСМ, текущим техническим обслуживанием транспортных средств, телефонной и радиосвязью, спецодеждой, средствами индивидуальной защиты и другими средствами, необходимыми для выполнения работ по Договору.

- Оказание необходимой медицинской помощи своему персоналу за свой счет.

- Наличие необходимого оборудования для выполнения работ: обвязки, пакера и т.д.

- Наружный диаметр, толщина стенки, группа прочности и тип резьбового соединения хвостовика: 114×7.4 «Е».

- Пакера разбухающие или гидравлические: гидравличекий (оборудование Подрядчика)

- Пластовая температура и давление: 60 0С, Рпл.= 20 МПа

- Максимальное ожидаемое давление на устье при ГРП: 50-65 МПа

- Целевой пласт (терригенный): D2st, терригенный (песчаники)

- Добываемый флюид: НГВСЖ

- Стоимость услуг должна быть подтверждена сметами, калькуляциями с подробной расшифровкой статей затрат, согласно приложению №1.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ГРП

ПОЗИЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯМЫЕ ЗАКАЗЧИКОМ:

- Подготовка подъездных путей к кустовой площадке и площадки под размещение флота ГРП, а также наличие бульдозера при необходимости.

- Заказчик предоставляет источник воды для приготовления жидкости ГРП. А Подрядчик осуществляет своими силами завоз необходимого количества жидкости на рабочую площадку и нагрев до требуемой температуры осуществляется силами Подрядчика (если не оговаривается иное).

ПРОЦЕДУРА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ:

- Заказчик предоставляет Подрядчику соответствующие данные по скважине.

- Подрядчик разрабатывает и согласовывает проект гидроразрыва с Заказчиком.

- Уполномоченное лицо Заказчика письменно утверждает проект гидроразрыва.

- Заказчик осуществляет подготовительные работы на скважине.

- Подрядчик производит работы по гидроразрыву и передвижению к объекту, как в дневное время суток, так и с наступлением темного времени суток, т.е. в течение 24 часов.

- Подрядчик производит стимуляцию скважины с применением техники, персонала, материалов.

- Минимальная температура, при которой могут выполняться работы по стимуляции, составляет минус 35 градусов по Цельсию.

ТРЕБОВАНИЯ К ИНЖЕНЕРНОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ РАБОТ ПО ГИДРАВЛИЧЕСКОМУ РАЗРЫВУ ПЛАСТА (ГРП):

- Вся информация от сервисной компании предоставляется на русском языке.

- Первоначальная оценка потенциала скважины производится на основании программного продукта сервисной компании, статистического материала и стандартов АНИ.

- Предоставляемый сервисной компанией дизайн на проведение гидроразрыва должен включать в себя помимо оптимальной проектной геометрии также прогноз дебита с учетом прогнозных параметров трещины.

- Оценку потенциала и расчет ожидаемого дебита необходимо осуществлять в комплексе с оценкой текущего состояния разработки в районе скважины-кандидата.

- Оценка полученной геометрии должна производиться через совмещение фактических и расчетных устьевых давлений, забойных, эффективных (расчетных и смоделированных симулятором ГРП).

- Анализ информационного ГРП должен включать оценку эффективности жидкости, количественную и качественную оценку текущего состояния призабойной зоны скважины и влияние на возможность проведения операции с достижением запланированных параметров трещины, калибровку контраста стрессов, значение пластового давления, проницаемости и ожидаемой геометрии трещины.

- Предварительно согласованный с представителями ООО «Нобель Ойл» (КО) график закачки на основную работу корректируется по данным с информационного ГРП с последующим обязательным согласованием и должен обеспечивать достижение оптимальных параметров трещины, способствующих получению максимально возможного дебита нефти.

- Предоставление полного отчета по проведенной работе с анализом достигнутой геометрии и прогноза добычи - не позднее 5-ти суток после окончания операции гидроразрыва.

ТРЕБОВАНИЯ ПО КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ:

- Обязательное определение вязкости и стабильности жидкости-песконосителя перед началом работ с нагревом до пластовой температуры и достаточной экспозицией.

- Контроль подачи жидких реагентов должен производиться с регистрацией фактического потока вводимых химических добавок с записью и выводом данных в реальном масштабе времени и возможностью оперативного дистанционного регулирования.

- Контроль подачи сухих реагентов должен производиться с регистрацией фактически введенных массы (объема) химических добавок с записью и выводом данных в реальном масштабе времени и возможностью оперативного дистанционного регулирования.

Структура ценообразования:

1. Цены указывать в разбивке – без учета НДС и с НДС;

2. Стоимость работ должны иметь обоснование в сметных расчетах, приложенных к геолого-техническому заданию;

3. Рекомендуемый срок оплаты 120-180 дней с момента подписания счета-фактуры.